چکیده:

روبوکاپ یک تلاش مستمر برای توسعه رباتهای انساننمای فوتبالیست، با این چشم انداز که رباتها در سال 2050 در مقابل تیم قهرمان جامجهانی همان سال پیروز شوند، می باشد. از این رو ربات ها سالانه در مسابقات روبوکاپ به صورت کاملا خودمختار برای پیروزی به رقابت می پردازند، مقررات چالش برانگیزی برای تیمهای شرکت کننده ارائه میدهد. قوانین اخیر در لیگ انساننما برپایه حذف رنگهای محیط، تعویض توپ قرمز با توپ سیاه و سفید فوتبال و جایگزینی دروازه های رنگی با دروازه های سفید و نزدیک شدن شرایط مسابقه به شرایط واقعی است. با این تغییرات در قوانین روبوکاپ تشخیص توپ، خطوط زمین و دروازه ها که قبلا عمدتا بر اساس تشخیص رنگ بود، بسیار دشوار شد و دیگر نمیتوان با استفاده از یک تشخیص رنگ ساده عناصر زمین را از یکدیگر تشخیص داد. قوانین با این تغییرات دوچالش بزرگ روبهروی تیمهای شرکتکننده قرارداد چالش اول یافتن الگوریتمهای جدید برای تشخیص عناصر زمین و چالش دومی که تیمها با آن روبهرو میشدند به خاطر انجام پردازشهای بالا نیاز به سخت افزارهای قویتری نسبت به قبل بودند. به همین دلیل در سال های اخیر این رقابت ها بیشتر بر پایه شناسایی و همچنین میزان خودمختاری و تشخیص محیط توسط ربات بودهاست. در سال های اخیر رویکردهای بسیاری برای تشخیص توپ، خطوط زمین، رباتهای حریف و همتیمی و اشیاء دیگر در زمین ارائه شده است ولیکن این پردازش ها هنوز نتیجه مطلوبی را ارائه نمی دهد در این تحقیق یک الگوریتم بهینه با استفاده از باینری کردن اطلاعات لایههای مختلف شبکه ارائه می شود که با استفاده از آن میزان سرعت انجام پردازش 58 درصد افزایش و حافظه مورد نیاز 32 درصد کاهش یافته است درنتیجه با اسفاده از این الگوریتم در ربات های انسان نمای فوتبالیست  نیاز به سختافزارهای سطح بالا و گران قیمت برطرف میشود.

کلمات کلیدی:روبوکاپ، ربات، خودمختار، سخت افزار، باینری کردن، لایههای شبکه

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه:

در سال 1997 ، مسابقات جهانی افتتاحیه مسابقات فوتبال رباتها، روبوکاپ، در ناگویا ژاپن برگزار شد. این رویداد آغاز مسابقات سالانه روباتیک بود که هدف آن ارتقاء پیشرفتهای جهانی در زمینه روباتیک و فناوری هوش مصنوعی بود. در جریان رقابت افتتاحیه بین دو تیم ربوکاپ ، ربات ها در شرایط سختی قرار گرفتند و رقابت کندی در گرفت. در آن زمان ، دنیس نوریل ، نویسنده مجله علوم و توسعه وایرد در اولین رقابت روبوکاپ اظهار داشت: "توپ فوتبال، به عنوان مثال ، به رنگ نارنجی رنگ شده بود تا به راحتی توسط سیستم های بینایی روباتیک شناخته شود. اما نورپردازی سالن کنفرانس به همه چیز رنگ دیگری دادهبود و رباتها در جستوجوی اشیاء نارنجی رنگ به هرطرف میرفتند." در آن زمان، رباتهای رقابت از چنان سیستم بینایی سادهای استفاده میکردند که که نور می توانست ربات ها را گیج کند. حتی اگر این اشتباه اولیه را می توان یک شکست مهم قلمداد کرد ، برای تماشاگرانی که شاهد مسابقه بودند، توانایی رباتها برای دیدن محیط خود انقلابی در نظر گرفته شد.[1]

روبوکاپ تلاش مستمر برای توسعه رباتهای فوتبالیست انساننما با این چشم انداز که آنها در سال 2050 در مقابل تیم قهرمان مسابقات جامجهانی به رقابت بپردازند و پیروز شوند. ضرورت این چشم انداز، توانایی رباتها برای درک شرایط بازی به صورت بلادرنگ است. هر سال ، لیگ فوتبال روبوکاپ قوانین خود را به روز میکند تا تیمهای شرکتکننده را وادار کند تا ویژگیهای پیشرفتهتری برای روباتهای خود ایجاد کنند و این مسابقات را به بازیهای فوتبال واقعی شبیهتر کند. در مسابقات ربوکاپ 2015 ، تغییرات زیادی در قوانین لیگ فوتبالیست انساننما  ایجادشده است که بر درک بصری رباتها تأثیر میگذارد، به ویژه کاهش رنگ بندی اشیاء موجود در زمین مسابقات[]. اکنون حداقل 50 درصد توپ بازی سفید است و دروازهها که قبلا با رنگ زرد مشخص بودند سفید هستند. علاوه بر این ، خطوط زمین، یکی از ویژگی های اصلی برای موقعیتیابی ربات در زمین است، دیگر بر روی موکت سبز به رنگ سفید نیست، روی چمن مصنوعی به رنگ زمینهای مسابقات فوتبال واقعی است، در نتیجه دیگر سفید نیستند. با توجه به این تغییرات، یک تشخیص رنگ ساده و روش های تشخیص دایره که در گذشته بسیار مشهور بود نامناسب است. در این مقاله یک سیستم دید یکپارچه ارائه شده است که با تکیه بیشتر بر روشنایی و بافت نسبی ، چالش های جدید را برطرف می کند[].

1-2 اهمیت و انگیزه انجام تحقیق

اینجا باید اینکه چجوری به این زمینه تحقیقاتی آشنا شدیم را توضیح و اهمیت کار و مسئله را تا حدودی توضیح دهیم.

با پیدایش انقلاب صنعتی طی چند صده صنایع رشد روزافزون پیدا کرده است و نیار روزافزون به نیروی کار دقیق و ارزان باعث تقاضا برای جانشینی انسان در صنعت در تمام بخشها شده است لیکن نیاز به رباتها در صنعت باعث رشد روزافزون رباتهای خودمختار در دو دهه اخیر گشته است. با رشد علوم رباتیک در زمینه های خودمختاری و هوش مصنوعی(یادگیری عمیق)، جایگیزینی انسان با ربات در صنعت در حال برآورده شدن است ولی تمام این رباتها نیاز به منابع قدرتمند برای انجام پردازش دادههای زیاد، تصمیمگیری و اعمال واکنش (حرکتی یا عملیاتی) هستند که این هزینه بسیار زیادی در بر دارد. در این بین روبوکاپ یک جامعه دانشگاهی که در راستای پیشبرد رباتیک، هر ساله مسابقات در زمینههای مختلف برای پیشرفت علم رباتیک با حضور دانشجویان دانشگاههای سراسر جهان برگزار میکند و چالشهای صنعت را در قالب زمینههای مختلف مسابقات اجرا میکند.

با شرکت تیم دانشگاه  در مسابقات 2017 روبوکاپ ژاپن با توجه به اهمیت پردازش تصویر، تیم با یک معضل روبرو شد، منابع سختافزاری محدود و این باعث ایجاد وقفه در عملکرد ربات میشد، به دلیل سربار شدید حین پردازش در پردازنده ربات، الگوریتم های رفتاری و هوش مصنوعی نوشته شده برای ربات انساننمای فوتبالیست دچار اختلال میشد. لیکن ما یک الگوریتم برای کاهش میزان مصرف حافظه به میزان 32 درصد و افزایش سرعت پردازش تا 58 درصد  پیشنهاد کردیم.

1-3 بیان مسئله

هدف در مسابقات رباتهای فوتبالیست پیدا کردن توپ و رد کردن آن از خط دروازه حریف است، در این میان رباتها باید مکان خود در زمین و موقعیت دروازه خود از دروازه حریف را تشخیص دهند، همچنین باید رباتها هم تیمی را از رباتهای حریف تشخیص دهند. در سالهای اخیر سیستمهای بسیاری برای شناسایی این المانها ارائه شده است ولی این روشها نیاز به پردازندههای قدرتمند و میزان حافظه زیادی دارند.، ما یک سیستم برای پیدا کردن اصلیترین المان در زمین، توپ، و همچنین پیدا کردن دیگر المانهای زمین(از قیبل دروازهها، رباتها، خطوط زمین و...)  با 58 درصد سرعت بیشتر بر روی پردازنده مرکزی و 32 درصد مصرف کمتر حافظه پیشنهاد دادیم.

پیدا کردن توپ با سرعت بیشتر و حافظه کمتر با دقت کمتر

1-3-1 ابعاد و حدود مسئله

با پیشرفت صنایع نیار به نیروی کار ماهر و با ارزان ترین قیمت به صورت روزافزون افزایش پیدا کرد. با پیشرفت علم روباتیک و هوش مصنوعی، رباتهایی خودمختار با مهارت بالا با به عرصه گذاشتند ولی این رباتها به خاطر انجام پردازشهای سنگین نیاز به منابع قدرتمند داشتند که هزینه این منابع بسیار زیاد است.

همچینین با گسترش اینترنت، حجم بالایی از اطلاعات همه روزه تولید میشود و پردازش این دادهها با سیستمهای هوش مصنوعی، باعث بهینه شدن عملکرد سیستم ها در بستر اینترنت و همچنین افزایش کارایی و سرعت کاربران

در استفاده از این سیستمها میشود. شواهد نشان میدهد سالانه هزینه های زیادی بابت ساخت و نگهداری پردازندههای قوی برای پردازش دادههای زیاد و یادگیری ماشین در زمینههای مختلف علم انجام میگیرد. این پردازشها نیاز به مقدار زیادی انرژی دارد. همچنین سالیانه در دیتاسنترهای دنیا هزینههای زیادی صرف انرژی مورد نیاز، نگهداری و همچنین قطعات جدید جهت انجام این پردازشها میشود.

با این اوصاف با کاهش دادن حجم پردازشها، نیاز به منابع پردازشی قدرتمند کمتر میشود که در نتیجه باعث کاهش هزینه تمام شده رباتها و دیتاسنترها میشود همچنین به دلیل کاهش مصرف انرژی بسیاری از هزینهها کاهش مییابد.

1-3-2 معرفی دقیق مسئله

همان‌طور که در بخش‌های قبلی شرح داده شد، اخیراً تحقیقات مؤثری روی الگوریتم های جدید صورت گرفته است. اگرچه میزان تأثیر این الگوریتم ها به‌اندازه کافی نبوده است یکی از ضعف‌های این الگوریتم ها میزان پایین سرعت و استفاده بیش از حد از حافظه آن‌ها می باشد. در این تحقیق الگوریتمی جهت افزایش سرعت پردازش و کاهش میزان دسترسی به حافظه ارائه می‌گردد. ربات انسان نما با استفاده از این الگوریتم با سرعت بیشتری در زمین مسابقه می تواند المان های مختلف را پردازش و شناسایی نماید.

1-3-3 متغیرهای تحقیق

متغیرهاي مستقل:  میزان شناسایی المان ها توسط ربات با الگوریتم

متغیرهاي وابسته: سرعت الگوریتم و رفتارهای اجتماعی

1-4 اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق ارائه یک الگوریتم پردازشی با سرعت بالا و بهروری کم از حافظه است. در پروسه این تحقیق در ابتدا به دنبال طراحی الگوریتمی بود تا میزان سرعت پردازش را بدون بالابردن توان سخت افزاری افزایش داد و در مرحله بعد به کاهش میزان دسترسی الگوریتم به حافظه سخت افزاری بپردازیم.

1-5 فرضیه تحقیق

- در تشخیص المان های زمین فوتبال اگر اطلاعات باینری بیشتری از لایههای مختلف شبکه داشته باشیم آنگاه سرعت پردازش افزایش و میزان استفاده از حافظه کاهش می یابد.

1-6 روش تحقیق

این تحقیق از نوع بنیادی کاربردی که در آن‌یک الگوریتم جدید جهت استفاده در ربات‌های انسان نمای فوتبالیست می‌باشد. مراحل اصلی این تحقیق عبارت است از:

- شناخت موضوع و تهیه منابع.

- مطالعه و بررسی روش‌ها و تحقیقات انجام‌گرفته.

- شناخت مسئله تحقیق.

- بررسی و استفاده از روش‌های موجود در مقاله‌های پایه.

- طراحی الگوریتم پایه بر اساس مقالات و بهینه سازی آن.

- طراحی یک الگوریتم جدید با سرعت پردازشی بالا.

- اعمال الگوریتم‌ طراحی‌شده بر روی سخت افزار.

- آزمایش‌های نهایی الگوریتم پیشنهادی.

- تعیین متغیر هدف و متغیرهای مستقل.

- بررسی عملکرد الگوریتم پیشنهادی با انجام آزمایش کاملا یکسان با الگوریتم های قبلی.

- ثبت نتایج بازخورد دو گروه آزمایش‌شده.

- تهیه و تدوین گزارش تحقیق.

روش گردآوری:

- جهت گردآوري منابع و اطلاعات اوليه از روش کتابخانه‌ای استفاده‌شده و به مقاله‌های منتشرشده مجله‌های معتبر خارجي مراجعه شده است، همچنين از سایت‌های علمي معتبر ازجمله IEEE و ELSEVIER و SPRINGER، مقالات انگليسي مرتبط با حوزه، براي درک بهتر و شناخت كارهاي انجام‌شده، استفاده‌شده است.

- درنهایت الگوریتم پیشنهادی در محیط ویژوال استودیوکد تحت زبان پایتون پیاده‌سازی شده و سپس با استفاده از یک کامپیوتر آزمایش خواهد شد و نتایج و جداول خروجی، نتایج موردبررسی و استنتاج قرار می‌گیرند.

ابزار گردآوری داده‌ها:

آزمون‌ها و آزمایش‌های بعد از طراحی الگوریتم روي یک زمین چمن و یک توپ فوتبال و جمع‌آوری نتایج به‌دست‌آمده حاصل از این آزمایش‌ها.

روش‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌ها:

با استفاده از الگوریتم های تحقیاقات قبلی و الگوریتم پیشنهادی با در نظر گرفتن شرایط کاملاً یکسان از نظر شرایط نوری،سخت افزاریو غیره میزان سرعت، حافظه و المان های اساسی را در مدت‌زمان معین مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرند.

1-7 پیش‌فرض‌ها و محدودیت‌های تحقیق

- در این تحقیق برای بررسی دقیق به علت در دسترس نبودن پلتفرم‌های متعدد انسان نما، نبودن نمونه‌های آزمایشی، محدودیت زمان و محدودیت هزینه، مجبور به آزمایش تنها چند الگوریتم معروف و پایه روی زمین فوتبال هستیم.

- در این تحقیق فرض بر آن است که قسمتی از زمین چمن معرف کل زمین چمن است.

- در این تحقیق به علت هزینه‌ی محدود برای طراحی ربات به‌جای استفاده از مینی کامپیوترها که درون ربات استفاده می‌شود از یک لپ‌تاپ برای اجرای الگوریتم استفاده می‌کنیم.

1-8 ساختار پایان‌نامه

پایان‌نامه حاضر در 5 فصل تدوین‌شده است.

فصل اول شامل کلیات تحقیق و بیان مسئله است. در این فصل ابعاد و حدود مسئله با ارائه نمونه‌هایی از آزمایش‌ها عملی بیان می‌شود. سپس به بیان جنبه‌های مجهول مسئله و اهداف تحقیق می‌پردازیم. در انتها متغیرهای موضوع تحقیق بیان‌شده و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها بیان می‌شود.

فصل دوم شامل ادبیات تحقیق است. این فصل به بررسی کارهایی که تاکنون در رابطه با موضوع تحقیق انجام‌شده می‌پردازد و روش‌های مختلف پردازشی آن‌ها را بررسی می‌کند و در انتها با ارائه جدولی به مقایسه الگوریتم‌های ارائه‌شده و نقاط ضعف و قوت آن‌ها می‌پردازد.

فصل سوم شامل بررسی و شرح الگوریتم و مدل پیشنهادی است در این فصل به نحوه سنجش المان های درون زمین فوتبال می‌پردازیم .

فصل چهارم شامل پیاده‌سازی و نتایج است. این فصل ابتدا به بررسی ابزارهای موردنیاز پیاده‌سازی و نحوه پیاده‌سازی الگوریتم پیشنهادی پرداخته می‌شود، سپس نتایج اجرای پیاده‌سازی را در دو گروه آزمایشی بر روی زمین فوتبال با چمن مصنوعی موردبررسی قرار می‌دهد.

فصل پنجم نتایج حاصل از این تحقیق را بررسی می‌کند و به بیان پیشنهاد برای کارهای آینده در این زمینه می‌پردازد.

فصل 2

مقدمه :

پردازش تصویر یا بینایی ماشین(یا توضیح

یادگیری ماشین

Torch

caffee

Cnn

Dnn

Opencv

بینایی ماشین:

بینایی ماشین تکنولوژی و روشهایی است که در بازرسی اتوماتیک بر پایه تصویر و تحلیل برنامه های کاربردی مثل بازرسی اتوماتیک، کنترل فرایند و کنترل روبات، در صنایع استفاده میشود. بینایی ماشین به بسیاری از تکنولوژیها، محصولات نرمافزاری و سختافزاری، سیستمهای یکپارچه، اقدامات، روشها و تخصصها اشاره دارد. آن تلاش دارد بر ادغام تکنولوژیهای موجود در راههای جدید و حل مشکلات دنیای واقعی با آنها است. با استفاده این راهها و روشها در محیطهای صنعتی آشنا هستید اما از این روشها برای دیگر مصارف مانند کنترل اتومبیلها و امنیت استفاده میشود.

تعاریف اصطلاح "بینایی ماشین" متفاوت است، اما همه این فنآوری و روشهای استفاده شده در استخراج اطلاعات از یک تصویر را به صورت خودکار، برخلاف پردازش تصویر، در جایی که خروجی تصویر دیگری است، شامل میشوند. اطلاعات استرخراج شده میتوانند یک بخش ساده خوب یا بد سیگنال، یا مجموعهی پیچیده از داده هایی مانند هویت، موقعیت، جهت هر شیء در تصویر باشد. این اطلاعات را میتوان برای کارهایی مانند بازرسی خودکار کنترل فرایندها و روباتها در صنایع، امنیت و کنترل اتومبیلها استفاده کرد. این زمینه شامل تعداد زیادی از فناوری ها ، محصولات  نرم افزاری و سخت افزاری ، سیستم های یکپارچه ، اقدامات ، روش ها و تخصصها است. اصطلاح بینایی ماشین عمدتا برنامههای اتوماسیون صنعتی به کار می رود. این اصطلاح برای  سایر محیط ها مانند امنیت و هدایت وسیله نقلیه کمتر عمومی است. این اصطلاح همچنین به معنای گسترده تری توسط نمایشگاه های تجاری و گروه های تجاری مانند انجمن تصویربرداری خودکار و انجمن ماشین بینایی اروپا به کار می رود. این تعریف گسترده همچنین شامل محصولات و برنامه هایی است که اغلب با پردازش تصویر همراه است. موارد اصلی استفاده از دید ماشین ، بازرسی اتوماتیک و ربات صنعتی است.

هدف بینایی ماشین، تکامل تکنولوژیهای موجود به راهکارهای جدید و اجرای آنها برای حل مشکلات دنیای واقعی به شکلی مطابق با نیازهای اتوماسیون صنعتی و مناطق کاربری مشابه است.

سیستم بینایی ماشین (MVS) نوعی فناوری است که یک دستگاه محاسباتی را قادر می سازد تا تصاویر یا تصاویر متحرک را بازرسی ، ارزیابی و شناسایی کند.

این یک بخش  در بینایی رایانه است و کاملاً شبیه دوربین های مدار بسته است ، اما قابلیت عکسبرداری ، ارزیابی و پردازش خودکار تصویر را فراهم می کند.

یکی از ساده ترین راهها برای درک سیستم بینایی ماشین، در نظر گرفتن آن به عنوان "چشم"های دستگاه است. این سیستم از ورودی دیجیتالی که توسط یک دوربین ضبط شده است برای تعیین عملکرد استفاده می کند. مشاغل از سیستم های بینایی ماشین به روش های مختلفی برای بهبود کیفیت ، بهره وری و عملکرد استفاده می کنند.

بینایی ماشین تبدیل داده یک دوربین به یک نمایش جدید یا یک تصمیم است. همه این تبدیلات برای رسیدن به هدف مشخصی انجام میشود. دادهی ورودی میتواند شامل اطلاعات متنی مانند اینکه دوربین در کی ماشین قرار داده شده یا این که تشخیص دهندهی فاطله لیزری یک شیء را ذر فاطله یک متری نشان میدهد، باشد. تصمیم نیز میتواند به طور مثال این باشد که شخیص در صحنه حصور دارد یا این که 14 سلول تومور در این اسلاید وجود دارد. یک نمایش جدید نیز میتواند به معنی تبدیل یک تصویر رننگی به سیاه و سفید و یا حذف حرکت دوربین از یک مجموعه تصاویر باشد.

یادگیری عمیق(deep(:

یادگیری عمیق یک عملکرد هوش مصنوعی (AI) است که از عملکرد مغز انسان در پردازش داده ها و ایجاد الگوهای استفاده برای تصمیم گیری استفاده می کند. یادگیری عمیق زیرمجموعه‌ای از یادگیری ماشینی در هوش مصنوعی است که دارای شبکه‌هایی است که قادر به یادگیری بدون نظارت از داده‌هایی هستند که بدون ساختار یا بدون مارک هستند. همچنین به عنوان یادگیری عصبی عمیق یا شبکه عصبی عمیق شناخته می شود.

- یادگیری عمیق یک عملکرد هوش مصنوعی است که عملکرد مغز انسان را در پردازش داده ها برای استفاده در تشخیص اشیاء ، تشخیص گفتار ، ترجمه زبان و تصمیم گیری تقلید می کند.

- هوش مصنوعی عمیق قادر به یادگیری بدون نظارت انسانی است و از داده هایی استفاده می کند که بدون ساختار و بدون علامت است.

- یادگیری عمیق ، نوعی یادگیری ماشین ، می تواند برای کمک به تشخیص کلاهبرداری یا پولشویی از جمله دیگر کارکردها باشد.

یادگیری عمیق با عصر دیجیتال دست به دست هم داده است ، که باعث ایجاد انفجار داده ها در همه اشکال و از هر منطقه جهان شده است. این داده ها ، که به عنوان داده های بزرگ شناخته می شوند ، از منابع دیگری مانند رسانه های اجتماعی ، موتورهای جستجوی اینترنتی ، سکوهای تجارت الکترونیکی و سینماهای آنلاین گرفته شده است. این حجم عظیم از داده ها به راحتی در دسترس هستند و می توانند از طریق برنامه های fintech مانند محاسبات ابری به اشتراک گذاشته شوند.

با این حال ، داده ها ، که به طور معمول بدون ساختار است ، چنان گسترده است که می تواند چندین دهه طول بکشد تا انسان آن را درک کند و اطلاعات مربوطه را استخراج کند. شرکت ها پتانسیل باورنکردنی حاصل از کشف این ثروت از اطلاعات را درک می کنند و به طور فزاینده ای برای پشتیبانی خودکار با سیستم های هوش مصنوعی سازگار می شوند.

نکته: یادگیری عمیق مقدار زیادی از داده های بدون ساختار را کشف می کند که به طور عادی انسان ها را برای درک و پردازش چندین دهه طول می کشد.

یادگیری عمیق در برابر یادگیری ماشین

یکی از رایج ترین تکنیک های هوش مصنوعی که برای پردازش داده های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد ، یادگیری ماشین است ، یک الگوریتم خود سازگار که با تجربه یا با داده های تازه اضافه شده ، تجزیه و تحلیل و الگوهای بهتری می یابد.

اگر یک شرکت پرداخت دیجیتالی می خواست وقوع یا پتانسیل کلاهبرداری در سیستم خود را تشخیص دهد ، می تواند برای این منظور از ابزارهای یادگیری ماشینی استفاده کند. الگوریتم محاسباتی که در یک مدل رایانه ساخته شده است ، کلیه معاملات انجام شده بر روی سکوی دیجیتال را پردازش می کند ، الگوهای موجود در مجموعه داده ها را پیدا می کند و هر ناهنجاری را که توسط این الگو مشاهده می شود ، نشان می دهد.

یادگیری عمیق ، یک زیر مجموعه از یادگیری ماشین ، از یک سطح سلسله مراتبی از شبکه های عصبی مصنوعی برای انجام فرایند یادگیری ماشین استفاده می کند. شبکه های عصبی مصنوعی مانند مغز انسان ساخته شده اند و گره های عصبی مانند یک وب به هم وصل می شوند. در حالی که برنامه های سنتی تجزیه و تحلیل با داده ها به صورت خطی ایجاد می کنند ، عملکرد سلسله مراتبی سیستم های یادگیری عمیق به دستگاه ها این امکان را می دهد تا داده ها را با یک روش غیرخطی پردازش کنند.

****

یادگیری عمیق چیست:

یادگیری عمیق زیر مجموعه ای از یادگیری ماشین است که نوعی فناوری هوش مصنوعی است. به طور خاص ، این نوعی یادگیری ماشینی است که هدف آن آموزش رایانه ها برای یادگیری به عنوان مثال است. و برای یادگیری به انبوهی از داده ها نیاز دارد.

یادگیری عمیق بر اساس نوع کارکرد آن با سایر انواع یادگیری ماشینی متفاوت است. برای شروع ، یادگیری عمیق به تنهایی از داده ها می آموزد. این سمت یادگیری ماشینی است که از داده های بدون ساختار (کثیف) برای نتیجه گیری خود استفاده می کند.

به عنوان مثال ، یادگیری عمیق هزاران تصویر از چیزهای مختلف تصویر خواهد کرد. سپس ، باید الگوهای را برای یادگیری نحوه طبقه بندی آن تصاویر ، مشخص کرد.

بنابراین ، ایده ی یادگیری عمیق این است که کامپیوتر به طور مستقل "یاد بگیرد". (بدون اینکه انسان بگوید چه چیزی را جستجو کند.)

در یادگیری عمیق به خاطر پردازش انبوهی از اطلاعات نیاز به مقدار زیادی حافظه، انرژی و پرداز ش است. از این رو هم نیاز به فراهم اوردن دستگاه های قوی برای پردازش اطلاعات نیاز است و هم هزینه های این پردازش چه از نظر مالی و چه از نظر زمانی بسیار زیاد میشود.

از این لحاظ در صنعت استفاده از دستگاهها و ربات هایی که به صورت خودمختار فعالیت انجام دهند روز به روز افزایش پیدا میکند نیاز به کاهش هزنیه های اولیه و ثانوی در این ربات ها و دستگاهها روز افزون است.

ارائه

*

امروزه رباتها در تمام قسمتهای زندگی و جامعه بطور آشکار و نهان گسترش پیدا کردهاند، در صنایع، کارگاهها فروشگاهها، خیابانها و حتی منازل، روبوکاپ ، جامعه مهندسی در زمینه تکامل رباتها است که هر سال مسابقات روباتیک را برای پیشرفت علمی و تجربی دانشجویان و جامعه روباتیک جهان برگزار میکند. هدف اصلی روبوکاپ پیروزی تیم فوتبال روباتها در برابر تیم فوتبال قهرمان سال 2050 جهان است، به همین دلیل برای رسیدن به این مقصود جامبع روبوکاپ هرساله مسابقات را باهدف پیشرفت به سمت این هدف برگزار میکند وهر ساله قوانین مسابقات را در همین راستا تغییر میدهد

*

یادگیری ماشین:

الگوریتمهای یادگیری ماشین از

RoboCup

Humanoid  Robot

wired

FIFA

real-time under realistic conditions

Visual Studio Code