دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

دانشکده مهندسی برق

پاياننامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد«M.Sc.» در رشته مهندسی برق

گرايش: الکترونیک

عنوان:

تشخیص تشنج با استفاده از تجزیه حالت تجربی و فیلتر الگوی فضایی

استاد راهنما:

دكتر سید مهدی سجادیه

نگارنده:سرور نکویی

ماه و سال

بهمن 95

تعهدنامه  اصالت رساله يا پايان‌نامه

یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات

«قرآن کریم«

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سرور نکویی با عنوان تشخیص تشنج با استفاده از تجزیه حالت تجربی و فیلتر الگوی فضایی در جلسه مورخ چهارشنبه 27/11/95 و نمره .........................مورد تایید قرار گرفت.

1-استاد (استادان) راهنما: نام و نام خانوادگی......................................................................امضا

2-استاد (استادان ) مشاور: نام و نام خانوادگی....................................................................امضا

3-داور داخل گروه: نام و نام خانوادگی...............................................................................امضا

4-داور خارج از گروه: نام و نام خانوادگی..........................................................................امضا

دکتر پیام نجفی

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

تاريخ ........................امضاء:

تقديم به:

پدر و مادرم

که از نگاهشان صلابت

از رفتارشان محبت

و از صبرشان ایستادگی را آموختم.

چکيده

صرع بیماری عصبی می باشد که توسط تخلیه الکتریکی دسته ای از نورون ها به صورت همزمان رخ می دهد. حدود 50 میلیون نفر در سرتاسر جهان از این بیماری رنج می برند که حدود 30 درصد آن ها دارای صرع مقاوم به درمان می باشند. تشخیص اتوماتیک تشنج نقش مهمی در الگوریتم های نظارت و تشخیص تشنج طولانی مدت بازی می کند و همین امر سبب شده است که این موضوع در سال های اخیر مورد توجه محققان فراوانی قرار گیرد. در این پایان نامه الگوریتمی بر مبنای تجزیه حالت تجربی (EMD) و الگوی فضایی مشترک (CSP) به منظور تشخیص تشنج ارائه شده است. در این روش دادهها با استفاده از EMD به دادههای چندکاناله تبدیل شدند و سپس با استفاده از  CSP، استخراج ویژگی انجام می‌شود. در نهایت بیشترین و کمترین واریانس به عنوان ویژگی وارد SVM میشوند و طبقه بندی بین حالتهای مختلف صورت میگیرد. عملکرد روش پیشنهاد شده با استفاده از پایگاه داده معیار برای طبقه بندی حالتهای مختلف از جمله سالم، بین تشنج و تشنج، سالم و تشنج، غیر تشنج و تشنج و بین تشنج و تشنج مورد استفاده قرار گرفته است. عملکرد روش ارائه شده با چندین روش اخیر مقایسه شده است و  مزایا و معایب روش پیشنهادی مشخص شده است.

کلمات کلیدی: تشنج، صرع، تجزیه حالت تجربی (EMD)، الگوی فضایی مشترک (CSP)، ماشین بردار پشتیبان (SVM).

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه	1

1-1- مقدمه	2

1-2- علائم و نشانه ها	3

1-2-1- حملات	3

1-3- اثرات بیماری صرع	4

1-4- عوامل بروز بیماری صرع	4

1-4-1- علائم ژنتیکی	5

1-4-2- علائم ثانویه	5

1-5- نشانه‌ها	6

1-6- ساز و کار	7

فصل 2: مروري بر کارهای گذشته در زمینه تشخیص و پیش بینی تشنج	8

2-1- مقدمه	9

2-2- تشخیص تشنج	9

2-2-1- استخراج کننده و طبقه بندی کننده ویژگی چند کاناله انعطاف پذیر برای تشخیص تشنج	9

2-2-2- همزمانی پیک در چندین سیگنال برای تشخیص تشنج	10

2-2-3- لاکوناریتی و جداکننده خطی بیزین برای تشخیص تشنج	13

2-2-4- تشخیص تشنج با شاخص شیب-فازو داده های ECoG چندکاناله	18

2-2-5- چارچوب جدید برمبنای آنالیز کمی بازگشت برای تشخیص تشنجات صرع	20

2-2-1- طبقه بندی سیگنالهای EEG تشنج و غیر تشنج با استفاده از تجزیه حالت تجربی	25

فصل 3: روش تحقيق	30

3-1- مقدمه	31

3-2- تجزیه سیگنال	31

3-2-1- تجزیه مد تجربه	32

3-2-2- تبدیل سیگنال تک کاناله به سیگنال چند کاناله	38

3-3- استخراج ویژگی	38

3-3-1- الگوی فضایی مشترک	39

3-4- ماشین بردار پشتیبان	42

3-4-1- ماشین بردار پشتیبان خطی	43

3-4-2- ماشین بردار پشتیبان غیر خطی	44

3-5- جمع بندی	45

فصل 4: نتايج و تفسير آنها	46

4-1- مقدمه	47

4-2- مجموعه داده ها	47

4-3- تجزیه حالت تجربی	48

4-4- استخراج ویژگی	52

فصل 5: جمع‌بندي و پيشنهادها	55

5-1- مقدمه	56

5-2- جمع بندی	56

5-3- نوآوری	57

5-4- پیشنهادها و محدودیت ها	57

5-5- مقایسه با مطالعات قبلی	58

مراجع	61

فهرست اشکال

شکل (2-1) تقسیم بندی تابع چگالی احتمال برای محاسبه تقریبی ضرایب	12

شکل (2-2) تغییرات همزمان سازی پیک در دوره پیش از تشنج، پس از تشنج و تشنج	12

شکل (2-3) اختلاف بین لاکوناریتی برای EEG حالت نرمال و تشنج، الف) مقادیر لاکوناریتی برای ضرایب ویولت در اسکیل 3 برای EEG حالت نرمال و تشنج، ب) مقادیر لاکوناریتی برای ضرایب ویولت در اسکیل 4 برای EEG حالت نرمال و تشنج، ج) مقادیر لاکوناریتی برای ضرایب ویولت در اسکیل 5 برای EEG حالت نرمال و تشنج.	15

شکل (2-4) اختلاف بین شاخص نوسانات برای EEG حالت نرمال و تشنج. الف) مقادیر شاخص نوسانات برای ضرایب ویولت دراسکیل 3 برای EEG حالت نرمال و تشنج. ب) مقادیر شاخص نوسانات برای ضرایب ویولت در اسکیل 4 برای EEG حالت نرمال و تشنج. ج) مقادیر شاخص نوسانات برای ضرایب ویولت در اسکیل 5 برای EEG حالت نرمال و تشنج	16

شکل (2-5) شاخص PSI برای 88 کانال و سگمنتهایی به طول 60 ثانیه رسم شده است. خطوط زرد رنگ نشان دهده PSI کمتر می باشند در حالیکه خطوط قرمز رنگ نشان دهنده PSI بزرگتر می باشند. الف) سگمنت بین تشنج، ب) سگمنت تشنج.	20

شکل (3-1) نحوه رسم پوش بالا و پایین	33

شکل (3-2) ردیف اول: مولفه اول سیگنال، ردیف دوم: مولفه دوم سیگنال، ردیف سوم: سیگنال اصلی که مجموعه دو مولفه بالا می باشد.	35

شکل (3-3) یافتن نقاط ماکزیمم سیگنال	36

شکل (3-4) یافتن پوش مربوط به نقاط ماکزیمم با استفاده از درون یابی	36

شکل (3-5) یافتن نقاط مینیمم سیگنال	37

شکل (3-6) یافتن پوش مربوط به نقاط مینیمم با استفاده از درون یابی	37

شکل (3-7) محاسبه میانگین پوش بالا و پایین (منحنی صورتی رنگ).	37

شکل (3-8) اولین IMF حاصل از تجزیه سیگنال	38

شکل (3-9) باقی مانده پس از بدست آوردن اولین IMF	38

شکل (4-1) رسم IMF های مربوط به اولین سگمنت مجموعه A	49

شکل (4-2) رسم IMF های مربوط به اولین سگمنت مجموعه B	50

شکل (4-3) رسم IMF های مربوط به اولین سگمنت مجموعه C	50

شکل (4-4) رسم IMF های مربوط به اولین سگمنت مجموعه D	51

شکل (4-5) رسم IMF های مربوط به اولین سگمنت مجموعه E	51

فهرست جداول

جدول (2-1) بهترین ویژگیهای انتخاب شده	10

جدول (4-1) استفاده از EMD و CSP، انتخاب واریانس اول و آخر، طبقه بندی با استفاده از شبکه های مختلف حالت سالم و تشنج (A,E)	52

جدول (4-2) استفاده از EMD و CSP، انتخاب واریانس اول و آخر، طبقه بندی با استفاده از شبکه های مختلف حالت بین تشنج و تشنج (D,E)	53

جدول (4-3) استفاده از EMD و CSP، انتخاب واریانس اول و آخر، طبقه بندی با استفاده از شبکه های مختلف حالت بین تشنج و سالم (A,B,C,D),E))	53

جدول (4-4) استفاده از EMD و CSP، انتخاب واریانس اول و آخر، طبقه بندی با استفاده از شبکه های مختلف حالت بین تشنج و سالم و تشنج (A,B),(C,D),E))	53

جدول (4-5) استفاده از EMD و CSP، انتخاب واریانس اول و آخر، طبقه بندی با استفاده از شبکه های مختلف حالت بین تشنج و سالم و تشنج (A, D, E)	53

جدول (5-1) مقایسه نتایج بدست آمده با استفاده از روش ارائه شده با دیگر مطالعات	59

مقدمه

مقدمه

اپی‌لپسی(از زبان یونانی باستان ἐπιλαμβάνειν به معنی "تصرف کردن، تملک داشتن، یا پریشان کردن") عبارت است از مجموعه‌ای از اختلالات عصبی مزمن پزشکی بلند مدت که با حمله صرعی مشخص می‌شود. این حملات ممکن است بسیار خفیف و تقریبا غیر قابل شناسایی بوده یا برعکس طولانی مدت و با لرزش شدید همراه باشد. در صرع حملات به طور مکرر روی می‌دهد و هیچ دلیل ثابت و مشخصی ندارد، در حالیکه حملاتی را که به دلایل خاص روی می‌دهد، نباید به عنوان حمله صرعی تلقی کرد [1].

در بیشتر موارد دلیل نامشخص است، اما صرع در برخی افراد به دلیل آسیب مغزی، سرطان مغز، و سوء مصرف دارو و الکل، و دلایل دیگر ایجاد می‌شود. حملات صرعی نتیجه فعالیت سلولی بیش از حد و غیرعادی عصب کورتیکال یا غشایی در مغز است. فرایند تشخیص معمولا شامل حذف تمام شرایطی است که ممکن است علائم مشابهی نظیر سنکوپ را ایجاد کند، و نیز بررسی اینکه آیا هیچ دلیل لحظه‌ای دیگری وجود داشته است یا خیر. صرع را می‌توان با گرفتن نوار مغزی یا الکتروانسفالوگرافی نیز تایید کرد.

صرع را نمی‌توان درمان کرد، اما حملات را می‌توان با دارو تا حدود ۷۰ درصد موارد کنترل کرد در افرادی که حملات به دارو پاسخ نمی‌دهند،جراحی، تحریک عصبی یا تغییر در رژیم غذایی را می‌توان در نظر گرفت. تمامی سندرم‌های صرع مادام العمر نیستند و اکثر افراد تا جایی بهبود می‌یابند که دیگر نیازی به دارو ندارند.

حدود ۱٪ درصد از جمعیت مردم جهان (۶۵ میلیون نفر) صرع دارند، و تقریبا ۸۰٪ موارد در کشورهای در حال توسعه روی می‌دهند. صرع در افراد مسن‌تر رایج‌تر است. در کشورهای توسعه یافته، شیوع موارد جدید بیشتر در نوزادان و سالمندان است؛ در کشورهای در حال توسعه این بیماری در کودکان بزرگتر و بزرگسالان جوان‌تر دیده می‌شود، که دلیل آن تفاوت در فراوانی دلایل اصلی است. حدود ۵ تا ۱۰٪ از تمامی افراد یک حمله بی دلیل تا سن ۸۰ سالگی دارند و احتمال وقوع حمله دوم نیز بین ۴۰ و ۵۰٪ است. در بسیاری از نقاط دنیا افراد مبتلا به صرع حق رانندگی مشروط داشته یا کلا حق رانندگی ندارند، اما بیشتر این افراد بعد از یک مدت بدون حمله می‌توانند رانندگی را مجددا آغاز کنند. متخصصان معتقدند حدود 70 تا 80 درصد بیماری صرع پس از دو سال معالجه،به طورکامل درمان می شودوپزشک معالج می تواند داروی بیمار را قطع کند.

  - علائم و نشانه ها

صرع با ریسک حملات متناوب بلند مدت شناخته می‌شود. این حملات بسته به اینکه کدام بخش از مغز تحت تاثیر قرار گرفته و بسته به سن فرد، ممکن است به شیوه‌های مختلفی ظاهر شود [2].

صرع با ریسک حملات متناوب بلند مدت شناخته می‌شود. این حملات بسته به اینکه کدام بخش از مغز تحت تاثیر قرار گرفته و بسته به سن فرد، ممکن است به شیوه‌های مختلفی ظاهر شود [2].

    - حملات

رایج‌ترین نوع حملات (۶۰٪ موارد) تشنج است. از آنها، دو سوم به صورت حمله صرعی موضعی ظاهر می‌شوند که بعداً به حمله عمومی تبدیل می‌شوند در حالی‌که یک سوم به صورت حمله عمومی ظاهر می‌شود. ۴۰٪ حملات باقیمانده غیرتشنجی هستند. یک نمونه از این نوع حمله غایب که به صورت سطح پایین هوشیاری روی می‌دهد و معمولا ۱۰ ثانیه طول می‌کشد

حملات موضعی اغلب بعد از برخی تجربیات مشخص روی می‌دهد که با عنوان پیش درآمد شناخته می‌شوند. این تجربیات ممکن است شامل پدیده‌های حسی (بصری، شنیداری یا بویایی)، روانی، ارادی، یا جنبشی باشد. پرش ممکن است در یک گروه ماهیچه‌ای خاص شروع شده و به گروه‌های ماهیچه‌ای اطراف گسترش یابد که در این مورد با عنوان مارس جکسون شناخته می‌شود. حرکت غیرارادی نیز ممکن است روی دهد؛ که منظور از آن فعالیت‌های غیر ارادی و جنبش‌های اغلب ساده‌ای نظیر ملچ ملوچ لب‌ها یا فعالیت‌های پیچیده تری نظیر تلاش برای برداشتن چیزی است.

حملات ماهیچه‌ای شامل گرفتگی ماهیچه‌ها در برخی یا در همه نواحی است حملات پریشانی می‌توانند نامحسوس بوده و فقط شامل گردش ملایم سر یا چشمک زدن چشم‌ها باشند. فرد نمی‌افتد و پس از پایان این دوره به حالت عادی باز می‌گردد. حملات ضعیف شامل از دست دادن فعالیت ماهیچه برای مدت بیش از یک ثانیه است. این مورد در هر دو طرف بدن روی می‌دهد.

حدود ۶٪ از افرادی که صرع دارند حملاتی دارند که با رویدادهای خاصی تحریک می‌شوند و به حمله انعکاسی معروف هستند. افراد مبتلا به صرع انعکاسی حملاتی دارند که تنها با محرک‌های خاصی تحریک می‌شوند. محرک‌های معمول شامل درخشش چراغ و صداهای ناگهانی است. در انواع خاصی از صرع، حملات اغلب در طول خواب روی می‌دهند و در دیگر انواع آن، حملات تنها در خواب روی می‌دهند.

  - اثرات بیماری صرع

صرع می‌تواند اثرات مضری روی رفاه روانی-اجتماعی داشته باشد. این اثرات احتمالا شامل انزوای اجتماعی، بدنام شدن، یا ناتوانی است. این اثرات ممکن است منجر به عملکرد تحصیلی ضعیف‌ تر و مشکلات شغلی وخیم‌تر شود. سختی‌های یادگیری در آنهایی که چنین شرایطی دارند رایج است، مخصوصا میان کودکان مبتلا به صرع. بدنامی صرع همچنین می‌تواند خانواده‌های افراد مبتلا به صرع را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

اختلالات خاصی در افراد مبتلا به صرع بیشتر روی می‌دهد، که تا حدودی به سندرم صرع موجود دارد. این اختلالات عبارتند از: اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب و میگرن. اختلال کم‌توجهی - بیش‌ فعالی کودکان مبتلا به صرع را سه تا پنج برابر بیشتر از کودکان عادی در جامعه عمومی تحت تاثیر قرار می‌دهد. ADHD و صرع پیامدهای قابل توجهی روی رشد رفتاری، یادگیری و اجتماعی کودک دارند. صرع همچنین در افراد مبتلا به درخودماندگی رایج تر است.

  - عوامل بروز بیماری صرع

صرع تنها یک بیماری نیست بلکه یک نشانه بیماری است که می‌تواند بر اثر اختلالات متعددی به وجود آید. تشنج‌ها خود به خود و بدون علت خاصی مانند بیماری شدید اتفاق می‌افتند. علت اصلی رخ دادن صرع می‌تواند عوامل ژنتیکی یا مشکلات ساختاری یا متابولیک باشد، این در حالی است که در ۶۰٪ موارد، علت آن نامشخص است. شرایط بیماری ژنتیکی، بیماری مادرزادی و اختلال رشد در افراد جوان شایع است، این در حالی است که تومور مغزی و سکته مغزی در افراد مسن رایج است. تشنج‌ها همچنین می‌توانند بر اثر مشکلات بهداشتی دیگر رخ دهند؛ اگر آن‌ها به علت خاصی مانند سکته، صدمه به سر، خوردن مواد سمی یا مشکلات متابولیک رخ دهند، به جای صرع به آن‌ها تشنج علامتی حاد گفته می‌شود و در دسته بندی بالاتر اختلالات مرتبط با تشنج قرار می‌گیرند. اکثر عوامل تشنج علامتی حاد باعث به وجود آمدن تشنج‌های بعدی می‌شوند که به آن‌ها صرع ثانویه گفته می‌شود.

    - علائم ژنتیکی

محققان معتقدند ژنتیک، چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم در اکثر موارد صرع نقش دارد. بعضی از موارد صرع به دلیل بیماری تک ژنی (۱-۲٪) است، اکثر آن‌ها به دلیل تعامل ژن‌های چندگانه و عوامل محیطی هستند. این بیماری‌های تک ژنی، با بیش از ۲۰۰ مورد در تمام موارد صرع ذکر شده، بسیار نادر هستند. برخی از این ژن‌ها بر کانال‌های یونی،آنزیم‌ها، گیرنده‌های گابا و گیرنده متصل به پروتئین جی تاثیر می‌گذارند. در دوقلوها، اگر یکی از آن‌ها دچار این بیماری شود، احتمال آنکه نفر دیگر نیز به این بیماری دچار شود ۶۰-۵۰درصد است. در دوقلوهای ناهمسان این احتمال ۱۵درصد است. این احتمال در این افراد بیشتر تشنج عمومی است تا تشنج موضعی اگر هر دوی این دوقلوها دچار این بیماری باشند، در اکثر مواقع (۹۰-۷۰درصد) آن‌ها دارای سندرم‌های صرعی یکسان هستند. احتمال بروز صرع در اقوام درجه اول فردی که دچار این بیماری است پنج برابر افراد دیگر است. بین ۱ تا ۱۰ درصد با نشانگان داون و ۹۰ درصد سندروم آنجلمن دارای صرع هستند.

    - علائم ثانویه

صرع ممکن است بر اثر شرایط دیگر از جمله: تومور، سکته مغزی، تروما به سر، عفونت سیستم عصبی مرکزی، اختلالات ژنتیکی و نیز بر اثر آسیب به مغز در هنگام تولد رخ دهد. از بین افرادی که تومور مغزی دارند، تقریبا ۳۰ درصد دچار صرع هستند که این تعداد در حدود ۴ درصد موارد صرع را شامل می‌شود. احتمال بروز صرع در مواردی که تومور در لوب گیجگاهی قرار دارد و در افراد دارای سرعت رشد اندک تومور، بیشتر است. احتمال به وجود آمدن ضایعات توده‌ای دیگر نظیر ضایعه شریانی مغزی و همانژیوم کاورنوی سیستم عصبی مرکزی ۴۰-۶۰ درصد در افرادی است که سکته مغزی داشته‌اند و ۴-۲ درصد موارد صرع را به خود اختصاص می‌دهد. در انگلیس، سکته مغزی ۱۵ درصد موارد را به خود اختصاص می‌دهد، این در حالی است که این رقم در سالمندان ۳۰ درصد است. محققان بر این باورند که ۶ تا ۲۰ درصد موارد صرع بر اثر تروما به سر است. آسیب ملایم به مغز باعث دوبرابر شدن احتمال به وجود آمدن صرع می‌شود، این در حالی است که آسیب شدید به مغز باعث هفت برابر شدن احتمال به وجود آمدن صرع می‌شود. این احتمال در افرادی که گلوله به سرشان اصابت کرده، در حدود ۵۰ درصد است. احتمال به وجود آمدن صرع بعد از مننژیت کمتر از ۱۰ درصد است؛ این بیماری به طور معمول باعث به وجود آمدن تشنج در زمان ابتلا به این بیماری می‌شود. در التهاب تبخال مغزی، احتمال تشنج حدود ۵۰ درصد است؛ و باعث افزایش احتمال صرع در آینده (تا ۲۵ درصد) می‌شود. ابتلا به تنیا سولیوم، که می‌تواند به سیستی سرکوزیس منجر شود، عامل بیش از نیمی از موارد صرع در مناطقی است که در آن موارد انگل رایج است. صرع ممکن است بعد از عفونت‌های مغزی دیگر نظیر مالاریا، توکسوپلاسموز و توکسوکاریازیس رخ دهد. مصرف همیشگی الکل باعث افزایش احتمال صرع می‌شود: احتمال صرع در افرادی که روزانه شش واحد الکل می‌نوشند دو برابر می‌شود. خطرات دیگر شامل بیماری آلزایمر، فلج چندگانه، توبروز اسکلروزیس و اتهاب مغز خود ایمن می‌باشد واکسن زدن باعث افزایش احتمال ابتلا به صرع نمی‌شود. سوءتغذیه یک عامل ریسک است که اغلب در کشورهای در حال توسعه مشاهده می‌شود، این در حالی است که مشخص نیست آیا این عامل علت مستقیم صرع است یا با آن ارتباط دارد.

  - نشانه‌ها

چندین نشانه صرع وجود دارد که بر اساس سن شروع گروه بندی می‌شوند: دوره نوزادی، کودکی، بزرگسالی و موارد بدون ارتباط سنی چشمگیر. علاوه بر این، گروه‌هایی وجود دارد که دارای ترکیبی از این نشانه‌ها هستند، برخی از این نشانه‌ها بر اثر دلایل ساختاری با متابولیک خاص و برخی بدون هیچ دلیل خاصی هستند. توانایی محققان در گروه بندی یک نوع صرع به سندروم‌های خاص بیشتر در رابطه با کودکان اتفاق می‌افتد. برخی از انواع آن عبارت است از: صرع رولاندیک خوش‌خیم (۲٫۸ در هر ۱۰۰۰۰۰نفر)، صرع غائب دوران کودکی (۰٫۸ در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر) و صرع میوکلونیک نوجوانی (۰٫۷ در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر). تشنج ناشی از تب و تشنج‌های نوزادی خوش‌خیم صرع محسوب نمی‌شوند

  - ساز و کار

به طور معمول فعالیت الکتریکی مغز هم‌زمان اتفاق نمی‌افتد. در تشنج‌های صرعی، بر اثر مشکلات ساختاری با عملکردی مغز،گروهی از نورون‌ها به طور غیر طبیعی، بیش از حد و هماهنگ فعالیت می‌کنند این امر منجر به موجی از دپولاریزاسیون می‌شود که به جابجایی دپلاریزان حمله‌ای معروف است [3]. به طور معمول، پس از شروع به فعالیت کردن نورون برانگیخته، برای مدتی در برابر فعالیت مقاومت می‌کند. علت آن تاثیر نورون‌های مهاری، تغییرات الکتریکی در نورون برانگیخته و اثرات منفی آدنوزین می‌باشد. در صرع، مقاومت نرون‌های برانگیخته در برابر فعالیت در طول این دوره کاهش پیدا می‌کند. این امر باعث تغییر در کانال یون یا باعث عمل نکردن صحیح نورون‌های مهاری می‌شود. بعد از آن، مناطق خاصی به وجود می‌آیند، که به آن‌ها «کانون تشنج» گفته می‌شود، و ممکن است باعث گسترش تشنج شوند. ساز و کار دیگر صرع می‌تواند تنظیم افزایشی مدارهای تحریک یا تنظیم کاهشی مدارهای مهار بعد از ضربه به مغز باشد. این صرع‌های ثانویه در طول فرآیندی به نام روند ایجاد تشنج رخ می‌دهند. ناتوانی سد خونی مغزی نیز ممکن است یک مکانیزم علی باشد زیرا ممکن است اجازه دهد مواد از خون وارد مغز شوند. تشنج‌های فوکال در یکی از نیم‌کره های مغزی هنگامی که تشنج‌های عمومی در هر دو نیمکره شروع می‌شود رخ می دهند. برخی از تشنج‌ها ممکن است باعث تغییر ساختار مغز شود، این در حالی است که تشنج‌های دیگر اثر اندکی بر مغز می‌گذارند. گلیوز، خیز مغذی و فرسایش برخی از قسمت‌های مغز به صرع ربط داده می‌شود اما مشخص نیست صرع باعث این تغییرات می‌شود یا این تغییرات باعث به وجود آمدن صرع می‌شود [3].

جمع بندی

با توجه به مطالب گفته شده در این فصل بیماری صرع یکی از بیماری های رایج عصبی می باشد که هر روزه تعداد مبتلایان به آن در حال افزایش است. همین امر سبب شده است تا در سال های اخیر مورد توجه محققان قرار گیرد. در این پژوهش نیز ما به تشخیص تشنج با استفاده از روش تجزیه حالت تجربی و فیلتر الگوی فضایی پرداخته ایم. در فصل دوم به مروری بر تعدادی از مطالعات صورت گرفته در این راستا پرداخته ایم. در فصل سوم روش مورد استفاده در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل چهارم نتایج شبیه سازی آورده شده است و در انتها نیز جمع بندی کلی ارائه شده است.

مروري بر کارهای گذشته در زمینه تشخیص و پیش بینی تشنج

مقدمه

تشخیص تشنج با استفاده از روش های سنتی مانند بازبینی چشمی سیگنال های EEG بسیار سخت، وقت گیر و خسته کننده می باشد و همین امر سبب شده است که در سال های اخیر ارائه یک روش اتوماتیک برای تشخیص تشنج مورد توجه بسیاری از محققان قرار گیرد. در این فصل درمورد تعدادی از مطالعات قبلی انجام شده توسط دیگر پژوهشگران در زمینه تشخیص تشنج بحث می کنیم.

تشخیص تشنج

مطالعات متعددنشان داده اند که بارخداد تشنج سیگنال های مغزی دچار تغییرات ساختاری می شوند همین امر سبب شده است که استفاده از سیگنال های مغزی ابزار مهمی برای مطالعات مربوط به تشخیص تشنج باشد. مهم ترین گام برای تشخیص تشنج طبقه بندی سیگنال های مغزی می باشد. برای طبقه بندی سیگنال های مغزی نیاز به ویژگی داریم، ویژگی ها باید به گونه ای باشند که میان حالت غیر تشنج و تشنج تمایز قائل شوند. بنابراین اکثر مطالعات صورت گرفته به دنبال یافتن ویژگی هایی می باشند که بین سیگنال های مغزی در شرایط مختلف بیشترین تمایز را ایجاد کنند [4].

    - طبقه بندی سیگنالهای EEG تشنج و غیر تشنج با استفاده از تجزیه حالت تجربی

در سال 2012 بیجاج و همکاران [5] پژوهشی را ارائه کردند که در آن روشی جدید برای طبقه بندی سیگنالهای EEG با استفاده از روش تجزیه حالت تجربی گزارش شده بود. توابع حالت ذاتی (IMFs) های تولید شده توسط روش EMD میتوانند به عنوان مجموعه ای از سیگنالهای مدوله شده فرکانس و دامنه (FM-AM) در نظر گرفته شوند. تبدیل هیلبرت IMF ها سیگنال تحلیلی از IMF ها فراهم میکند. دو پهنای باند که پهنای باند مدولاسیون دامنه (BAM) و پهنای باند مدولاسیون فرکانس (BFM) نامیده میشوند از IMF های آنالتیک محاسبه میشوند و این ویژگیها به عنوان ورودی برای ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات به منظور طبقه بندی سیگنالهای EEG تشنج و غیر تشنج مورد استفاده قرار گرفته اند. روش پیشنهاد شده برای طبقه بندی سیگنالهای EEG برمبنای ویژگی های پهنای باند و LS-SVM دقت طبقه بندی بالایی را فراهم کرده است.

در این پژوهش ابتدا سیگنال EEG با استفاده از تبدیل تجزیه حالت تجربی به 8 مولفه ساده تر تجزیه شده است. این روش در فصل سوم به طور کامل توضیح داده شده است.

2-2-1-1-نمایش سیگنال آنالتیک IMF

تبدیل هیلبرت روی همه IMF های بدست آمده از EMD اعمال شده است. سیگنال تحلیلی مربوط به هر IMF حقیقی c(t) به صورت رابطه (2-1) میباشد.

zt=ct+jcHt  (2-1)

تبدیل هیلبرت ct به وسیله رابطه cHt=ct*1πt محاسبه میشود. رابطه (2-1) را میتوان به صورت رابطه (2-2) نوشت.

zt=Atej∅t (2-2)

در این رابطه At بیان کننده دامنه سیگنال تحلیلی و ∅t بیان کننده فاز لحظه ای می باشد که به صورت رابطه های (2-3) و (2-4) تعریف میشوند.

At=c2t+cH2t  (2-3)

∅t=arctancHtct (2-4)

فرکانس لحظه ای IMF تحلیلی zt با استفاده از رابطه (2-5) محاسبه شده است.

wt=d∅tdt1 (2-5)

بنابراین سیگنال xt را میتوان به صورت رابطه (2-6) نوشت:

xt≈Rm=1MAmtej∅mt (2-6)

در این رابطه اندیس m اشاره به m امین IMF دارد و R اشاره به بخش حقیقی مقدار مختلط دارد.

2-2-1-2 محاسبه پهنای باند AM و FM

پهنای باند سیگنال اندازه ای از گسترش در فرکانسها برای طولی از سیگنال میباشد. پهنای باند برای اطلاعاتی را برای ما فراهم نمیکند. پهنای باند برای ما تعیین میکند که آیا گسترش فرکانسها به علت انحراف از فرکانس متوسط میباشد یا به علت تغییر در دامنه و یا ترکیبی از هر دو میباشد. در مطالعات قبلی برای اندازه گیری این دو پهنای باند مختلف که پهنای باند مدولاسیون دامنه (BAM) و پهنای باند مدولاسیون فرکانس (BFM) نامیده میشوند روشی ارائه شده است. فرکانس مرکزی IMF تحلیلی از طریق رابطه (2-7) محاسبه میشود:

w=1EwZw2dw                                                         (2-7)

در این رابطه E بیان کننده انرژی سیگنال zt و Zw اشاره به تبدیل فوریه سیگنال zt دارد. معادله (2-7) را میتوان به صورت رابطه (2-8) نوشت:

w=1Ez*t1jdztdtdt (2-8)

با قرادادن رابطه (2-2) در رابطه (2-8) را بطه (2-9) بدست میآید:

w=1Ed∅tdt-jAtdAtdtA2tdt (2-9)

ترم دوم این رابطه برابر با صفر میباشد چرا که این بخش موهومی می باشد و فرکانس مرکزی یک مقدار حقیقی است. بنابراین فرکانس مرکزی برابر با رابطه (2-10) میباشد.

w=1Ed∅tdtA2tdt (2-10)

پهنای باند IMF تحلیلی z(t) با استفاده از رابطه (2-11) محاسبه میشود:

B2=1Ew-w2Zw2dw(2-11)

معادله (2-11) را میتوان به صورت معادله (2-12) نوشت:

B2=1E1jddt-wzt2dt(2-12)

با قرار دادن معادله (2-2) در رابطه (2-12) رابطه (2-13) بدست میآید:

B2=1EdAtdt2dt+1Ed∅tdt-w2A2tdt (2-13)

روشن است که پهنای باند سیگنال دارای دو بخش میباشد، یک بخش به دامنه وابسته میباشد و بخش دیگر تنها به فاز وابسته میباشد. بنابراین، پهنای باند حاصل از مدولاسیون دامنه (BAM) و پهنای باند حاصل از مدولاسیون فرکانس (BFM) نامیده میشود که با استفاده از روابط (2-14) و (2-15) بدست میآیند:

BAM2=1EdAtdt2dt(2-14)

BFM2=1Ed∅tdt-w2A2t (2-15)

مجموع پهنای باند IMF تحلیلی z(t) به صورت رابطه (2-16) میباشد:

B=BAM2+BFM2 (2-16)

- 2-2-2-تشخیص تشنج با شاخص شیب-فازو داده های ECoG چندکاناله

در پژوهش دیگری که در سال 2012 [6] صورت گرفته است تشخیص تشنج با استفاده از شاخص شیب - فاز و داده های ECoG مورد بررسی قرار گرفته است. معیار PSI معیاری میباشد که تعاملات زمانی - فضایی بین چند کانال را مشخص میکند، هنگامیکه تعاملات زمانی - فضایی بین چند کانال افزایش یابد این معیار افزایش مییابد و همین امر سبب شده است که معیار مذکور برای تمایز بین حالت های تشنج و بین تشنج معیار مناسبی باشد. مراحل کلی کار صورت گرفته دراین پژوهش به صورت خلاصه آورده شده است.

2-2-2-1-شاخص شیب-فاز

شاخص شیب - فاز برای اولین بار در [7] ارائه شده است. این روش نسبت به روش اندازهگیری علیت گرنجر دارای حساسیت کمتری نسبت به نویز میباشد. برای محاسبه شاخص شیب - فاز ابتدا طیف متقابل بین دو سیگنال مورد نظر محاسبه میشود که این اندازه بیان کننده جهت اثر میباشد. سیگنال Zin و Zjn را در نظر بگیرید، طیف متقابل بین آنها با استفاده از رابطه (2-17) محاسبه میشوند:

Sijf=EZifZj*f                                                                                              ) (2-17

و سپس همدوسی پیچیده با استفاده از رابطه (2-18) محاسبه میشود:

Cijf=SijfSiifSjjf                                                                                                    (2-18)

و معیار PSI نرمالیزه نشده با استفاده از رابطه (2-19) محاسبه میشوند:

Ψij=ImagfϵFCij*fCijf+δf                                                                        (2-19)

در این رابطه F بیان کننده باند فرکانسی مورد نظر میباشد و δf بیان کننده رزولوشن فرکانسی میباشد. در واقع معیار PSI جمع وزن یافته شیبهای فاز را بین سیگنال Zinو Zjn در سرتاسر باند F را اندازهگیری میکند. این معیار با استفاده از انحراف استاندارد نرمالیزه میشود و معیار نرمالیزه شده آن از رابطه (2-20) محاسبه میگردد:

ψij=ψijstd(Ψij)                                                                                                                (2-20)

معیار PSI دو به دو برای داده های مربوط به کانالهای مختلف ECoG اندازه گیری می شود و همانطور که در شکل(2-1) نشان داده شدهاست معیارPSI در حالت تشنج بین کانالها بیشتر میباشد.

(الف)                                                          (ب)

شاخص PSI برای 88 کانال و سگمنتهایی به طول 60 ثانیه رسم شده است. خطوط زرد رنگ نشان دهده PSI کمتر می باشند در حالیکه خطوط قرمز رنگ نشان دهنده PSI بزرگتر می باشند. الف) سگمنت بین تشنج، ب) سگمنت تشنج.

### 2-2-3-چارچوب جدید برمبنای آنالیز کمی بازگشت برای تشخیص تشنجات صرع

در سال 2013 نیکنظر و همکاران [8] از 6 ویژگی بدست آمده از منحنی بازگشتی برای تشخیص تشنج و طبقهبندی حالت سالم، حالت بین تشنج و حالت تشنج استفاده کرده اند و دقت 67/98 درصد را بدست آورده اند. در این پژوهش آن ها ویژگیهای مورد نظر را برای سیگنال EEG و 5 زیرباند دلتا، تتا، آلفا، بتا و گاما بدست آمده با استفاده از تبدیل ویولت محاسبه کردهاند. در ادامه به توضیح مختصری از ویژگیهای مورد استفاده میپردازیم:

2-2-3-1-آنالیز منحنی بازگشتی

بازگشت یک خاصیت مهم سیستمهای دینامیکی میباشد، که میتواند رفتار سیستم را در فضای فاز مشخص کند. یک ابزار قوی برای تجسم و آنالیز کردن بازگشت، منحنی بازگشت نامیده میشود که در سال 1980 برای اولین بار معرفی شد. مفهوم اصلی بازگشت توسط هنری پوآنکاره مطرح شده است و او با ارائه این مفهوم موفق به دریافت جایزه شده است. در سال 1987، اکمن و همکاران روش منحنی بازگشتی را برای تجسم بازگشتهای سیستمهای دینامیکی معرفی کردند [9]. فرض کنید که xii=1N تراژکتوری یک سیستم در فضای فاز باشد. در این حالت RP مربوطه با استفاده از ماتریس بازگشتی که با استفاده از رابطه (2-21) محاسبه میشود بدست میآید.

Ri,jε=Θε-xi-xj           i,j=1,…,N(2-21)

در این رابطه N بیان کننده تعداد نقاط و یا تعداد حالتهای در نظر گرفته شده xi، ε آستانه فاصله، Θ. تابع هویساید (Θx=0 میباشد اگر x<0 باشد و Θx=1 میباشد اگر x>0 باشد) و . بیان کننده نورم میباشد. منحنی بازگشتی با استفاده از رسم ماتریس بازگشت Ri,j بدست می آید. یکی از رایجترین روشهای رسم Ri,j این میباشد که اگر Ri,j≡1 باشد در منحنی نقطه سفید و اگر Ri,j≡0 باشد در منحنی نقطه سیاه درنظر گرفته شود. ماتریس بازگشتی، حالتهای سیستم در زمانهای i و j را باهم مقایسه میکند. اگر حالتها مشابه یکدیگر باشند این شباهت به وسیله 1 در ماتریس مشخص میشود یعنی Ri,j=1. اگر این حالتها با یکدیگر تفاوت داشته باشند در ماتریس المان مربوطه برابر با صفر میباشد یعنی Ri,j=0 میباشد. بنابراین ماتریس بازگشتی برای ما مشخص میکند که در چه زمانهایی حالتهای مشابه در سیستم رخ میدهد. هر دو محور در منحنی بازگشتی زمان میباشند. به منظور محاسبه RP، انتخاب یک نورم مناسب بسیار مهم میباشد. رایجترین نورمهای استفاده شده نورم-L1، نورم-L2 (نورم اقلیدسی) و نورم-L∞ (نورم ماکزیمم یا نورم سوپریمم) میباشند.

2-2-3-2-بازسازی فضای فاز

فضای فاز میتواند به وسیله جاسازی تاخیر زمانی که به وسیله Taken's پیشنهاد شده است، بازسازی شود [10]. بازسازی سیگنال در فضای فاز به دوپارامتر نیاز دارد که عبارتند از: بعد پیاده سازی و تاخیر زمانی. فضای فاز بازسازی شده به وسیله مسیرهای آن در رابطه (2-22) نشان داده شده است.

(2-22)                              xk=uk,uk+τ,…,uk+m-1τ

در این رابطه k=1,2,…, N-m-1τ میباشد و N بیان کننده تعداد کل نقاط میباشد. اولین مینیمم محلی تابع اطلاعات متقابل معادل با تاخیر زمانی مناسب میباشد. روش رایج برای محاسبه بعد پیادهسازی نیز روش کائو میباشد. که در ادامه این دو روش توضیح داده شده اند.

2-2-3-3-روش اطلاعات متقابل

روش MI توسط Swinney و Fraser به عنوان ابزاری برای تعیین تاخیر زمانی ارائه شد [11]. قبل از ارائه این روش از تابع خود همبستگی برای تعیین تاخیر زمانی استفاده میشد، ولی ایراد روش تابع خود همبستگی این بود که این روش تنها همبستگیهای خطی را در نظر میگرفت. برخلاف تابع خود همبستگی، روش MI همبستگیهای غیرخطی را نیز درسری زمانی درنظر میگیرد. MI برای مقادیر مختلف با استفاده از رابطه (2-23) محاسبه میشود:

Mτ=-i,jpi,jτlnpi,jτpipj(2-23)

در رابطه بالا pi احتمال یافتن یک سری زمانی در فاصله i است و pi,j احتمال مشترکی است که یک مشاهده در فاصله i ام اتفاق بیفتد و مشاهده بعدی با تاخیر  در j ام اتفاق بیفتد. درنهایت اولین کمینه تابع M برحسب به عنوان مقدار تاخیر بهینه در نظر گرفته میشود.

2-2-3-4-نزدیکترین همسایه اشتباه

برای تعیین کمترین بعد محاطی کافی m روشی به نام نزدیکترین همسایه اشتباه توسط Kennel پیشنهاد شد [12]. فرض کنید که کمترین بعد محاطی برای سری زمانی xi برابر با m0 باشد. این بدان معنی است که در یک فضای تاخیر یافته m-m0 بعدی، بستر جذب بازسازی شده یک تصویر یک به یک از بستر جذب واقعی در فضای فاز اصلی است. خصوصا اینکه خواص توپولوژیک در این بعد حفظ شده است. بنابراین همسایه یک نقطه در فضای اصلی به همسایهای در فضای فاز تاخیر یافته نگاشته میشود. به خاطر فرض هموار بودن دینامیکها، همسایگان نقاط هم به همسایههایی نگاشته میشوند که شکل و قطر همسایگی براساس نماهای لیاپانوف تغییر میکنند. اما حالا فرض کنید که بستر جذب در بعدی کوچکتر از بعد واقعی محاط شود. اثر این تصویر کردن این میباشد که ساختار توپولوژیک به خوبی حفظ نمیشود. نقاط به همسایگی از نقاط دیگر نگاشته میشوند که در واقع در بعد بالاتر همسایه نبودند. این نقاط، همسایگان اشتباه نامیده میشوند. به صورت تئوری میتوان گفت که برای هر نقطه xi در سری زمانی، نزدیکترین همسایه xj در فضای m بعدی یافته میشود. سپس فاصله این دو نقطه در این فضا محاسبه شده و Ei با استفاده از رابطه (2-24) برای تمام مقادیر i محاسبه میشود.

(2-24)                                                                                                             Ei=xi+1-xj+1xi-xj

اگر Ei از یک آستانه مشخص تجاوز کند، این نقطه به عنوان همسایه اشتباه برچسب میخورد. معیار تعیین بعد محاطی کافی این است که کسر نقاطی که در آنها Ei>Ej است، صفر یا خیلی کوچک شود یا به عبارتی نمودار EjEi تقریبا به اشباع برسد.

2-2-3-5-اندازههای پیچیدگی (آنالیز کمیسازی بازگشت)

به منظور درک بهتر RPها چندین اندازه پیچیدگی که ساختارها با مقیاس کوچک در RPها را بررسی میکنند معرفی شده است. این اندازهها برمبنای چگالی نقطه بازگشت، ساختارهای قطری و عمودی، زمان بازگشت و آنالیز شبکه بازگشت در RPها میباشند که تحت عنوان RQA شناخته میشوند.

2-2-3-6-اندازههایی بر مبنای خطهای قطری

این ویژگیها برمبنای هیستوگرام Pl خطهای قطری به طول l میباشند. فرآیندهایی که دارای همبستگی ضعیف باشند و یا همبستگی درآنها مشاهده نشود، دارای رفتار تصادفی و یا آشوبگونه باشند دارای نقاط منفرد کمتر و خطهای قطری بلندتر میباشند. بنابراین، نسبت نقاط بازگشتی که ساختارهای قطری را شکل میدهند (با طول حداقل lmin) به تمام نقاط بازگشت به عنوان اندازه ای برای بیان جبرگرایی (یا قابلیت پیش بینی) سیستم تعریف میشود. این ویژگی با استفاده از رابطه (2-25) تعریف میشود.

DET=l=lminNlPll=1NlPl                                                                                                  ) (2-25

خط قطری به طول l به این معنا میباشد که یک سگمنت ازمسیری در طول 1 گام زمانی به چه اندازه به سگمنت دیگرازمسیردیگری در زمان مختلف مرتبط میباشد. میانگین طول خط قطری بیان کننده متوسط زمانی میباشد که دو سگمنت از مسیری به یکدیگر نزدیک هستند و این کمیت میتواند به عنوان متوسط زمان پیشبینی تعریف شود که با استفاده از رابطه (2-26) محاسبه میشود:

L=l=lminNlPll=lminNPl                                                                                                      (2-26)

اندازه دیگری از RQA طول Lmax میباشد که بیان کننده بزرگترین خط قطری میباشد که در RP مشاهده میشود. این ویژگی با استفاده از رابطه (2-27) محاسبه می شود.

Lmax=maxlii=1Nl                                                                                             (2-27)

DIV=1Lmax,Nl=l≥lminPl

این اندازهها با واگرایی نمایی مربوط به فضای فاز مرتبط میباشند. هرچه طول خط های قطری کوتاهتر باشد سگمنتهای تراژکتوری سریعتر واگرا میشوند.

اندازه آنتروپی که بیان کننده آنتروپی شانون میباشد و از رابطه (2-28) قابل محاسبه میباشد:

ENTR=-l=lmibNpllnpl                                                                          (2-28)

pl=PlNl

ENTR منعکس کننده پیچیدگی RP نسبت به خطهای قطری میباشد. به عنوان مثال برای نویز غیر همبسته، مقدار ENTR نسبتا کوچک میباشد که بیان کننده پیچیدگی کم میباشد.

2-2-3-7-اندازهها برمبنای خطهای عمودی

این اندازهها برمبنای هیستوگرام Pv خطهای عمودی به طول v میباشند. نسبت بین نقاط بازگشتی که ساختارهای عمودی را شکل میدهند به تمام نقاط بازگشت لامیناریتی نامیده میشود و با استفاده از رابطه (2-29) محاسبه می گردد:

LAM=v=vminNvPvv=1NvPv                                                                                              (2-29)

LAM نشاندهنده رخداد حالتهای لامینار در سیستم میباشد. مقدار آن کاهش مییابد هرگاه که سیستم دارای نقاط بازگشت منفرد بیشتری نسبت به ساختارهای عمودی باشد.

طول میانگین ساختارهای عمودی نیز زمان به دام افتادن میباشد که با استفاده از رابطه (2-30) محاسبه می شود:

TT=v=vminNvPvv=vminNPv                                                                                              (2-30)

TT در واقع مدت زمانی را که سیستم در یک حالت مشخص به دام میافتد را تخمین میزند.

در این پژوهش ابتدا سیگنال با استفاده از تبدیل ویولت به 5 سطح تجزیه میشود و سپس ویژگیها برای سیگنال اصلی و ضرایب ویولت محاسبه میشوند و در نهایت ویژگیهای محاسبه شده وارد یک طبقه بندی کننده با استفاده از تکنیک تصحیح خطا کدهای خروجی می شوند.

- 2-2-4-لاکوناریتی و جداکننده خطی بیزین برای تشخیص تشنج

در پژوهش دیگری که در سال 2013 صورت گرفته است [7] از لاکوناریتی و آنالیز جداکننده خطی بیزین برای تشخیص تشنج در داده های EEG داخل جمجمه ای استفاده شده است. لاکوناریتی اندازه ای از ناهمگنی برای فراکتال میباشد. روش ارائه شده ابتدا داده های EEG را با استفاده از تبدیل موجک به 5 سطح تجزیه می کند، سپس ضرایب موجک مربوط به سطوح 3، 4، 5 برای پردازشهای بعدی انتخاب میشوند. ویژگی های لاکوناریتی و شاخص نوسانات 3 سطح انتخاب شده استخراج میشوند و سپس این ویژگیها وارد یک جداکننده خطی بیزین میشوند. مراحل کلی کار صورت گرفته دراین پژوهش به صورت خلاصه آورده شده است.

2-2-4-1-تبدیل موجک گسسته

تبدیل موجک به یک ابزار مهم برای آنالیز سیگنالهای غیر ایستا و استخراج ویژگی تبدیل شده است. هرچه پنجره زمانی استفاده شده دارای طول بزرگتری باشداطلاعات فرکانس پایین دقیقتر میباشد و هرچه طول پنجره زمانی کمتر باشد اطلاعات فرکانس بالا دقیق تر میباشد. مطالعات نشان داده است که تبدیل ویولت گسسته دارای عملکرد بالاتری برای نمایش فعالیت صرع میباشد. تبدیل ویولت گسسته میتواند سیگنال f(t) را در باندهای فرکانسی مختلف با رزولوشنهای مختلف از طریق تجزیه سیگنال به اطلاعات جزئی dj,k و تقریب بزرگ (cj,k) مورد بررسی قرار دهد. ضرایب ویولت به وسیله روابط (2-31) و (2-32) محاسبه میشوند:

dj,k=ft,ψj,kt=Rft 2-j2ψ2-j t-kdt                                    (2-31)

cj,k=ft,ϕj,kt=Rft2-j2ϕ2-jt-kdt                                     (2-32)

مطالعات بسیاری بیان کرده اند که موجک دابچیز 4 برای تشخیص تغییرات در سیگنالهای EEG بهترین انتخاب می باشد.

2-2-4-2-استخراج ویژگی

الف) لاکوناریتی:

لاکوناریتی اندازه ای وابسته به میزان ناهمگنی میباشد، اگرچه تعریفهای مختلفی برای لاکوناریتی وجود دارد اما ایده اولیه برای آن تعیین خلاء های موجود دریک سطح میباشد. میزان لاکوناریتی با استفاده از رابطه (2-33) محاسبه میشود:

m=ABpm,l=1                                                                                     (2-33)

که در این رابطه A بیان کننده مقدار مینیمم دامنه، B بیان کننده مقدار ماکزیمم دامنه، pm,l بیان کننده احتمال نقاطی میباشد که دامنه آنها برابر با m میباشد و l بیان کننده طول دوره EEG میباشد. بعد از محاسبه مقدار بالا دو مقدار موجود در روابط (2-34) و (2-35) محاسبه میگردند:

M1l=m=ABmpm,l                                                                           (2-34)

M2l=m=ABm2pm,l                                                                         (2-35)

سپس لاکوناریتی با استفاده از رابطه (2-36) محاسبه میشود:

lal=M2l-M1l2M1l2                                                                                  (2-36)

در شکل (2-2) لاکوناریتی بین 105 دوره EEG تشنج و 105 دوره EEG نورمال نشان داده شده است. بعد افقی نشان دهنده تعداد دوره میباشد. همانطور که از شکل معلوم میباشد لاکوناریتی بین حالت تشنج و غیرتشنج دارای تفاوتهای قابل ملاحظه ای میباشد.

ب) شاخص نوسانات:

ویژگی دیگری که برای طبقه بندی مورد استفاده قرار میگیرد شاخص نوسانات میباشد. به طور معمول EEG مربوط به دادههای تشنج دارای نوسانات بالاتری نسبت به EEG مربوط به دادههای بین تشنج میباشند. شاخص نوسانات با استفاده از رابطه (2-37) محاسبه میگردد:

FIL=1Ni=1Ndi+1-di                                                                        (2-37)

که در این رابطه N بیان کننده تعداد ضرایب DWT میباشد. di بیان کننده ضرایب در اسکیل L میباشد. در شکل (2-3) شاخص نوسانات برای حالت نرمال و تشنج نشان داده شده است. همانطور که از شکل (2-3) معلوم میباشد شاخص نوسانات برای حالت تشنج بیشتر از حالت نرمال میباشد.

(الف)

(ب)

(ج)

اختلاف بین لاکوناریتی برای EEG حالت نرمال و تشنج، الف) مقادیر لاکوناریتی برای ضرایب ویولت در اسکیل 3 برای EEG حالت نرمال و تشنج، ب) مقادیر لاکوناریتی برای ضرایب ویولت در اسکیل 4 برای EEG حالت نرمال و تشنج، ج) مقادیر لاکوناریتی برای ضرایب ویولت در اسکیل 5 برای EEG حالت نرمال و تشنج.

(الف)

(ب)

(ج)

اختلاف بین شاخص نوسانات برای EEG حالت نرمال و تشنج. الف) مقادیر شاخص نوسانات برای ضرایب ویولت دراسکیل 3 برای EEG حالت نرمال و تشنج. ب) مقادیر شاخص نوسانات برای ضرایب ویولت در اسکیل 4 برای EEG حالت نرمال و تشنج. ج) مقادیر شاخص نوسانات برای ضرایب ویولت در اسکیل 5 برای EEG حالت نرمال و تشنج

2-2-4-4-آنالیز جداکننده خطی بیزین

سپس دو ویژگی شاخص نوسانات و لاکوناریتی برای طبقه بندی حالت نرمال و تشنج به یک جداکننده خطی بیزین اعمال می شوند. جداکننده خطی بیزین برای دادههای بعد بالا و نویزی مناسب میباشد. فرض کنید که t بیان کننده اهداف و x بیان کننده بردارهای ویژگی باشد و n بیان کننده نویز گوسین باشد این سه مقدار از طریق رگرسیون بیزین به صورت رابطه (2-38) به هم مرتبط می شوند:

t=wTx+n                                                                                                           (2-38)

در این رابطه، w نشان دهنده بردار وزن می باشد. تحت این فرض، تابع احتمال وزنهای w استفاده شده در رگرسیون به صورت رابطه (2-39) میباشد.

pDβ,w=β2πN2exp-β2XTw-t2                                                           (2-39)

در این رابطه t نشان دهنده برداری می باشد که شامل اهداف رگرسیون میباشد، X اشاره به ماتریس بدست آمده از بردارهای ویژگی میباشد و D نشاندهنده زوج X,t میباشد و β بیان کننده ومعکوس واریانس نویز و N تعداد نمونه های مجموعه آموزش میباشد.توزیع قبل نیز به صورت رابطه (2-40) تعریف میشود:

pwα=α2πD2ε2π12exp-12wTI'αw                                                           (2-40)

در این رابطه D بیان کننده تعداد ویژگیها و I'α یک ماتریس قطری با D+1 بعد می باشد. این ماتریس به صورت رابطه (2-41) است:

I'α=α⋯0⋮⋱⋮0⋯ϵ                                                                                         (2-41)

در این ماتریس ϵ یک مقدار بسیار کوچک میباشد. در این حالت توزیع خلفی با استفاده از رابطه (2-42) قابل محاسبه می باشد:

pwβ,α,D=pDβ,wpwαpDβ,wpwαdw                                                                          (2-42)

متوسط m و کواریانس C مربوط به خلفی با استفاده از معادلات (2-43) و (2-44) محاسبه می شوند:

m=ββXXT+I'α-1Xt                                                                                    (2-43)

C=βXXT+I'α-1                                                                                                (2-44)

برای بردار ورودی جدید x می توان توزیع پیش بینانه را به صورت معادله (2-45) تعریف کرد:

ptβ,α,x,D=ptβ,x,wpwβ,α,Ddw                                          (2-45)

در مطالعه مورد نظر تابع جداکننده خطی به صورت (2-46) داده شده است:

y=mTx                                                                                                                (2-46)

در این رابطه x اشاره به بردار EEG دارد که باید طبقه بندی شود، و y اشاره به خروجی طبقه بندی کننده خطی بیزین دارد.

- 2-2-5-همزمانی پیک در چندین سیگنال برای تشخیص تشنج

در سپتامبر 2014 راهول بیسواس و همکاران [14] الگوریتم جدیدی برای تشخیص تشنج ارائه کردند الگوریتم پیشنهادی آن ها برمبنای اندازه گیری رخداد همزمان پیک در سیگنال های مربوط به چندین کانال ثبت در طول تشنج می باشد. حضور پیک ها به معنای رخداد رویداد مهم در سیگنال می باشد. در سیگنال ها چگونگی رخداد پیک ها بیان کننده ارتباطات و وابستگی بین سیگنال ها می باشد.

مطالعات نشان داده است که همزمان سازی میان پیک ها در طول تشنج افزایش می یابد. در گذشته نیز مطالعات متعددی صورت گرفته است که در آن ها میزان وابستگی و ارتباط بین سیگنال ها به وسیله اطلاعات مشترک، همزمان سازی فاز  و همبستگی دامنه  اندازه گیری شده است. اما در این مطالعه ارتباط بین سیگنال ها از طریق همزمان سازی پیک اندازه گیری شده است.برای این هدف ابتدا باید در سیگنال ها پیک ها تشخیص داده شود که در این مطالعه از روش آستانه برای تشخیص پیک استفاده شده است. سپس باید پیک ها مقایسه شوند منظور از مقایسه پیک ها تبدیل رخداد پیک ها به یک سری زمانی صفر و یک می باشد به این صورت که هر جا که پیک رخ داده است معادل با یک و درغیر اینصورت معادل با صفر در نظر گرفته می شود.سپس با استفاده از رابطه (2-47) مقدارهمزمان سازی پیک بین دوسیگنال اندازه گیری می شود. این رابطه قابل تعمیم برای اندازه گیری مقدار همزمان سازی پیک بین چندین سیگنال می باشد.

∅1,2t=I1tf1tp2t+I2tf2tp1t                             =k=12fkIktk=12pkt-k=12fkIkpkt(2-47)

در این رابطه pkt تبدیل شده سیگنالSt به یک رشته به صورت صفر و یک می باشد که در رابطه (2-48) نشان داده شده است:

pkt=1        if Skt is peak0          otherwise              (2-48)

و fkt و Ikt نیز به صورت روابط (2-49) و (2-50) تعریف می شوند:

fkt=j=-nnajpkt+j    (2-49)

Ikt=1       if pkt=012        if pkt=1   (2-50)

در این رابطه aj بیان کننده ضرایب میباشند که به طور تقریبی با استفاده از تقسیم تابع چگالی احتمال همانطور که در شکل (2-4) نشان داده شده است بدست میآیند.

تقسیم بندی تابع چگالی احتمال برای محاسبه تقریبی ضرایب

در شکل (2-5) نشان داده شده است که میزان همزمان سازی پیک در طول دوره های مختلف تشنج دارای تغییرات قابل ملاحظه ای می باشند بنابراین می توان از این شاخص برای تشخیص تشنج استفاده کرد.

تغییرات همزمان سازی پیک در دوره پیش از تشنج، پس از تشنج و تشنج

### 2-2-6-استخراج کننده و طبقه بندی کننده ویژگی چند کاناله انعطاف پذیر برای تشخیص تشنج

در فوریه 2015 آدام پیج  و همکاران [15] سخت افزاری برای انتخاب ویژگی و طبقه بندی ویژگی به منظور تشخیص تشنج ارائه کردند آن ها ابتدا بررسی کردند که کدام ویژگی ها و کدام طبقه بندی دارای عملکرد بالاتری می باشد و سپس براساس این موضوع بخش سخت افزاری را طراحی کردند. طبقه بندی کننده هایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته بودند شامل: نزدیک ترین همسایگی ، ماشین بردار پشتیبان ، رگرسیون لوجیستیک  و بیزین ساده  می باشند. و ویژگی های مورد مطالعه شامل ناحیه زیرموج، طول خط، متوسط انرژی، میانگین پیک دامنه، تغییرات پیک، ریشه میانگین مربع، میانگین قعر دامنه، زوال نرمالیزه شده می باشند ویژگی ها و طبقه بندی کننده ها برروی داده های مربوط به 22 بیمار مبتلا به تشنج تست می شوند و در نهایت طبقه بندی کننده رگرسیون لوجیستیک و 5 تا ازویژگی که در جدول (2-1) آورده شده است نتایج زیر را بدست آورده اند:

بهترین ویژگیهای انتخاب شده

| ویژگی | رابطه |
| --- | --- |
| سطح زیر موج | A=1Wi=0W-1xi |
| زوال نرمالیزه شده | D=1W-1i=0W-2Ixi+1-xi<0-0.5 |
| طول خط | l=i=1W-1xi-xi-1 |
| میانگین دامنه پیک | PA=log101Pi=0P-1xPi2 |
| میانگین دامنه قعر | VA=log101Vi=0V-1xvi2 |

در جدول (2-1) W بیان کننده طول پنجره، x، سیگنال ورودی، P تعداد پیک ها و V تعداد قعر ها می باشد.

| مرجع | ویژگی | طبقه بندی کننده | دقت | سال |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ویدونگ ژو 7 | لاکوناریتی | بیزین | 88%/99 | 2013 |
| راهول بیسواس و همکاران 6 | حالت سالم – تشنج-بین تشنج | همزمانی پبک | 96%/89 | 2014 |
| آدام پیج و همکاران 5 | سطح زیر موج - طول خط – میانگین دامنه ی پیک | رگرسیون لوجستیک | 16%/91 | 2015 |

روش تحقيق

مقدمه

در این فصل روش ارائه شده برای تشخیص تشنج مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از مطالب مهم برای تشخیص تشنج، استخراج ویژگی می باشد. در این پژوهش ما از ویژگی های بدست آمده با استفاده از روش الگو فضایی مشترک  به منظور تشخیص تشنج استفاده کرده ایم.

داده های مورد استفاده در این پژوهش داده های تک کاناله می باشند و می دانیم که روش CSP روشی برای داده های چند کاناله می باشد همین امر سبب شده است که ابتدا داده ها را با استفاده از تجزیه مد تجربی به داده های چند کاناله تبدیل کنیم و سپس از روش CSP برای استخراج ویژگی کمک بگیریم. ویژگی های محاسبه شده در مرحله بعد وارد جدا کننده ماشین بردار پشتیبان شده  و طبقه بندی بین حالت های مختلف صورت می گیرد. در بخش های مختلف این فصل هر یک از مراحل به صورت جداگانه توضیح داده شده است.

تجزیه سیگنال

تمام فرآیندهای حقیقی که ما با آنها مقابله می کنیم در عمل پیچیده هستند و متشکل از تعداد زیادی اجزا می باشند. بنابراین تجزیه و تحلیل آن ها در حالت عادی کاری دشوار می باشد و ما تمایل داریم تا سیگنال را به مولفه های ساده تر تجزیه کرده و آن ها را مورد مطالعه قرار دهیم و بدون استثنا هر یک از این اجزا دارای ویژگی های منحصر به فردی در مورد سیگنال می باشند که تجزیه و تحلیل سیگنال را تا حد زیادی برای ما آسان می کنند. اصطلاح تجزیه به طور رسمی به معنای تجزیه یک فرآیند ترکیب شده به اجزای تشکیل دهنده آن می باشد. اما در بسیاری از حوزه های مربوط به تجزیه و تحلیل فرآیندهای مختلف، آنالیز سیگنال، آنالیز انواع مختلفی از توالی ها و غیره این کلمه دارای معنای گسترده تری می باشد و به این معنا است که سیگنال به توابع پایه تشکیل دهنده آن تبدیل شود. اکثریت قریب به اتفاق روش های مورد استفاده در تجزیه سیگنال ها اصولا سیگنال را به توابع مشخصی تجزیه می کنند.

روش های تجزیه بسیاری وجود دارند که هریک دارای روابط ریاضی مختلف و کاربردهای متفاوتی می باشند.

از جمله این روش ها تبدیل فوریه و تبدیل موجک  می باشند که بسیار شناخته شده هستند. تبدیل فوریه با استفاده از توابع پایه ثابت هارمونیک تعریف می شود. در این تبدیل سیگنال به توابع همساز با فرکانس ثابت و دامنه تبدیل می شود. تبدیلی که در این حالت صورت می گیرد همیشه ثابت است. مقادیر دامنه و فرکانس مربوط به اجزای هارمونیک نیز همیشه ثابت می باشند. اما این تبدیل دارای یک محدودیت می باشد که برای سیگنال های ایستا مناسب است و برای سیگنال های غیر ایستا عملکرد خوبی ندارد. از این رو روش تجزیه دیگری تحت عنوان تبدیل موجک پیشنهاد شده است که برای سیگنال های غیر ایستا نیز مناسب می باشد.

    - تجزیه مد تجربه

تجزیه مد تجربی به عنوان یک بخش اساسی از تبدیل هیلبرت-هوآنگ میباشد. EMD روشی برای شکستن سیگنال میباشد. در این روش سیگنال در حوزه زمان به اجزایی در حوزه زمان شکسته میشود. نسبت به روشهایی مانند تبدیل فوریه و یا تبدیل موجک این روش دارای مزایایی میباشد. اولا سیگنال در حوزه زمان باقی میماند و ثانیا اجزای حاصل از تجزیه در صورتی که با هم جمع شوند سیگنال اولیه را شکل میدهند. روش EMD اصولا برای فرآیندهای غیرخطی و غیرایستا مفید میباشد [11].

تبدیل هیلبرت-هوآنگ در دو مرحله میباشد. اولین مرحله: به کار بردن الگوریتم EMD میباشد و مرحله دوم بدست آوردن توابع حالت ذاتی. سپس در مرحله دوم طیف فرکانس لحظهای اولین رشته با استفاده از تبدیل هیلبرت محاسبه میشود. تبدیل هیلبرت امکان محاسبه طیف فرکانس لحظهای رشتههای غیر ایستا و غیر خطی را فراهم میکند. اما در اینجا تمرکز ما روی خود الگوریتم EMD میباشد نه رسم طیف فرکانس لحظهای. در مقابل با تبدیل فوریه و تبدیل ویولت، EMD هر سیگنال داده شده را به توابع حالت ذاتی که در حالت عادی تحلیلی نمیباشند تجزیه میکند. توابع پایه در این حالت به صورت انطباقی و به طور مستقیم از روی خود دادهها بدست میآیند و نیازی به تعریف توابع پایه از پیش تعریف شده ندارند. IMF حاصل از تجزیه EMD باید دو شرط زیر را برآورده کندتامورد قبول باشد این دوشزط عبارتنداز:

- تعداد اکسترممهای IMF (مجموع ماکزیممها و مینیممها) و تعداد عبور از صفرها باید باهم برابر باشند یا تنها دارای یک اختلاف باشند.

- در هر نقطه از IMF باید مقدار متوسط پوش تعریف شده یه وسیله ماکزیممهای محلی با پوش تعریف شده به وسیله مینیممهای محلی صفر باشد.

هر IMF متوالی بنابراین شامل نوسانات فرکانسی پایینتر از IMF قبلی خود میباشد. اگرچه در این حالت استفاده از اصطلاح فرکانس زیاد مناسب نمیباشد ولی این تعریف بهترین بیان برای ماهیت نوسانی IMF میباشد. الگوریتم EMD توسط هوآنگ ارائه شده است که این الگوریتم برمبنای تولید پوشهایی به وسیله ماکزیمم و مینیممهای محلی میباشد که میان آنها متوسط گیری میشود و سپس مقدار متوسط پوشها از سیگنال اصلی کم میشود. نحوه رسم پوشها در شکل (3-1) نشان داده شده است.

نحوه رسم پوش بالا و پایین

میانگین مربوط به دوپوش بالا و پایین محاسبه میشود .و با خط چین در شکل (3-1) نشان داده شده است. این مقدار متوسط از سیگنال اصلی کم میشود. این کار تا جایی تکرار میشود که IMF ای بدست آید که ویژگیهای مربوط به IMF که در بالا ذکر شد را داشته باشد. این فرآیند الک نامیده میشود. فرآیند الک تا زمانی که شرط توقف برقرار شود تکرار میشود.

وقتی که فرآیند الک به طور موفقیت آمیز انجام شود اولین IMF استخراج میشود. اولین IMF از سیگنال اصلی کم میشود و دوباره روی سیگنال حاصل همین گامها تکرار میشود تا IMF دوم استخراج شود. این گامها انقدر تکرار میشود تا تمام IMF ها استخراج شوند. فرآیند الک زمانی خاتمه مییابد که باقی مانده بیشتر از دو تا نقطه اکسترمم نداشته باشد. همان طور که دیده میشود این روش برمبنای محاسبات ریاضی بسیار دقیق نمیباشد و یک روش تقریبا تجربی است و این توجیه کاملی برای نام این روش میباشد.

EMD فرآیندی برای استخراج الگوهای نوسانی مدوله شده دامنه-فرکانس از دادههای سری زمانی میباشد. این الگوها IMF نامیده میشوند. برای یک داده N نقطه ای  روش تجزیه به شرح زیر میباشد [12]:

- تنظیم ورودی به صورت h=X و hold=h.

- مینیمم و ماکزیمم محلی hold را مشخص میکنیم.

- پوشهای ماکزیمم محلی emax و مینیمم محلی emin را با استفاده از درونیابی محاسبه میکنیم.

- مقادیر میانگین emax و emin با استفاده از رابطه (3-1) محاسبه میشوند.

m=emin+emax2                                                                (3-1)

سپس مقدار میانگین پوش بالا و پایین از مقدار سیگنال طبق رابطه (3-2) کم میشود.

hnew=hold-m                                                                                        (3-2)

مراحل بالا انقدر تکرار میشود تا شرط (3-3) برآورده شود.

SD=hnew-hold2hold2<α             (3-3)

سیگنال حاصل از برقراری شرط IMF میباشد که با cj نشان داده میشود و منظور از آن j امین IMF میباشد. این سیگنال از سیگنال اصلی کم شده تا باقی مانده بدست آید و IMF های بعدی با استفاده از همین مراحل روی باقیمانده بدست میایند.

rj=h-cj         (3-4)

از خصوصیات تجزیه حالت تجربی این میباشد که اگر تمام IMF ها با باقیمانده نهایی طبق معادله (3-5) جمع شوند سیگنال اصلی حاصل میشود.

X=j=1Lcj+rL    (3-5)

در شکلهای زیر توضیح مراحل EMD به ترتیب آورده شده است. شکلهای زیر برای درک بهتر فرمولهای بالا میباشند که برای هر شکل توضیح مختصری آورده شده است. هدف از EMD تجزیه یک سیگنال به مولفههای تشکیل دهنده آن میباشد. فرض میکنیم سیگنالی (شکل (3-2)) داریم که از دو مولفه تشکیل شده است.

ردیف اول: مولفه اول سیگنال، ردیف دوم: مولفه دوم سیگنال، ردیف سوم: سیگنال اصلی که مجموعه دو مولفه بالا می باشد.

طبق توضیحات بالا ابتدا نقاط ماکزیمم سیگنال را پیدا میکنیم که با دایرههای آبی در شکل (3-3) نشان داده شدهاند.

یافتن نقاط ماکزیمم سیگنال

پس از یافتن نقاط ماکزیمم پوش مربوط به نقاط ماکزیمم با استفاده از درون یابی محاسبه میشود که با خط آبی در شکل (3-4) نشان داده شده است:

یافتن پوش مربوط به نقاط ماکزیمم با استفاده از درون یابی

سپس مراحل بالا را برای نقاط مینیممم تکرار میکنیم (ابتدا نقاط مینیمم سیگنال را پیدا میکنیم با دایرههای قرمز رنگ در شکل (3-5) نشان داده شده است و پس از یافتن نقاط مینیمم پوش نقاط مینیمم با استفاده از درون یابی محاسبه میشود که با خط قرمز در شکل (3-6) نشان داده شده است).

یافتن نقاط مینیمم سیگنال

یافتن پوش مربوط به نقاط مینیمم با استفاده از درون یابی

در مرحله بعد مقدار میانگین پوش بالا (خط آبی) و پوش پایین (خط قرمز) را محاسبه می شود که در شکل (3-7) با خط صورتی رنگ نشان داده شده است.

محاسبه میانگین پوش بالا و پایین (منحنی صورتی رنگ).

حاصل میانگین از سیگنال اصلی کم میشود و این کار چندین بار تکرار میشود تا دوشرط مربوط به IMF برآورده شود و دوباره همین مراحل روی باقی مانده برای یافتن IMF بعدی تکرار میشود. در شکل (3-8) اولین IMF بدست آمده و در شکل (3-9) باقی مانده به ترتیب نشان داده شدهاند.

اولین IMF حاصل از تجزیه سیگنال

باقی مانده پس از بدست آوردن اولین IMF

    - تبدیل سیگنال تک کاناله به سیگنال چند کاناله

برای تبدیل سیگنال تک کاناله به سیگنال چند کاناله از EMD در این پژوهش استفاده شده است. هر IMF در حکم سیگنال مربوط به یک کانال میباشد مثلا وقتی با استفاده از EMD 6، IMF حاصل شود همانند آن است که ما شش کانال داریم. در [13] اطلاعات بیشتر در مورد تبدیل سیگنال تک کاناله به سیگنال چند کاناله با استفاده از تبدیل EMD اورده شده است.

  - استخراج ویژگی

یکی از مسائل مهم برای تشخیص تشنج استخراج ویژگی میباشد. روشهای مختلفی برای استخراج ویژگی وجود دارد از جمله ویژگیهای حوزه زمان، ویژگیهای حوزه فرکانس، ویژگیهای غیرخطی. در این پژوهش ما از ویژگیهای فضایی برای تشخیص تشنج استفاده کرده ایم و این ویژگیها با استفاده از روش CSP بدست میآیند.

    - الگوی فضایی مشترک

روش الگوهای فضایی مشترک [14] روشی محبوب و پر کاربرد در جداسازی بین داده‌های دو کلاس، مخصوصاً در تفکیک فعالیت‌های ذهنی در واسط‌های مغز کامپیوتر مبتنی بر داده‌های EEGمیباشد. عملکرد بالا در کلاس‌بندی و فیلترهای فضایی مفید به دست آمده از این روش، این الگوریتم را مشهور ساخته است.

این الگوریتم برای اولین بار برای تشخیص غیرطبیعی بودن سیگنال EEG به کار گرفته شد و سپس برای جداسازی بین کلاس‌های مربوط به واسط‌های مغز کامپیوتر و الگوهای حرکتی نیز مورد استفاده قرار گرفت و به دلیل ماهیت چند کاناله بودن، این روش کاربرد فراوانی برای سیگنالهای EEG دارد.

روش CSP، با اعمال فیلترهای فضایی به ورودی‌ها، واریانس سیگنال‌ها را در کلاس اول ماکزیمم و به طور همزمان در کلاس دیگر مینیمم میکند و سپس از سیگنال‌های فیلتر شده ویژگی‌های کلاس اول را می‌سازد. این کار به طور عکس نیز اتفاق میافتد. یک سری از فیلترهای فضایی، واریانس سیگنال را در کلاس دوم ماکزیمم و به طور همزمان در کلاس اول مینیمم می‌کنند. سپس با استفاده از این سیگنال‌های فیلتر شده، ویژگی‌های کلاس دوم ایجاد می‌شود. برای به دست آوردن این فیلترهای فضایی، CSP مجموع ماتریس‌های کواریانس دو کلاس را تبدیل به ماتریس همانی می‌کند. این کار با اعمال تبدیلی به نام سفید کنندگی انجام می‌شود. با این کار، افزایش واریانس یک کلاس، واریانس کلاس دیگر را کاهش می‌دهد.

تعمیم‌های زیادی از این روش ارائه شده است که هر کدام سعی در بهبود کارایی و یا رفع محدودیتی در الگوریتم اصلی دارند. برای مثال در حالت چند کلاسه‌ی CSP و در انتخاب فیلتر طیفی به طور خود کار مطرح شده است. روش CSP دارای دوتا ویژگی عمده می¬باشد که عبارتند از:

- واریانس بین کلاس ها را ماکزیمم می¬کند در حالی که واریانس داخل کلاس ها را مینیمم می¬کند.

- تابع بهینه سازی ماکزیمم CSP دقت طبقه بندی را افزایش می¬یابد.

فرض کنید x ماتریسی با ابعاد N×K باشد که N تعداد کانال¬های ثبت و K تعداد نمونه¬های سیگنال در هر کانال می باشد. همچنین فرض کنید دادگان شامل دو دسته باشند. ميانگين كواريانس ماتريس X به ازای دادگان مربوط به دسته اول از طریق رابطه (3-6) و برای دسته دوم از طریق رابطه (3-7) محاسبه ميشود.

R1=1L1i=1L1cov Xi                                                                                                        (3-6)

R2=1L2j=1L2cov Xj   (3-7)

تعداد کل آزمایشات مربوط به دو کلاس 1 و 2 به ترتیب برابر با L1 و L2 می¬باشد. از حاصل جمع دو ماتریس R1 و R2 ماتریس R طبق رابطه (3-8) بدست می¬آید.

R=R1+R2 (3-8)

پس از یافتن ماتریس R مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس  R با استفاده از رابطه (3-9) محاسبه میشوند.

R=UλUT             (3-9)

در رابطه (3-9)، λ و U به ترتیب بیان کننده مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس R میباشند. از روی این دو ماتریس تابع W با استفاده از رابطه (3-10) محاسبه میشود. این تابع برای محاسبه ویژگیهای CSP مورد استفاده قرار میگیرد.

W=λ-12UT                                     (3-10)

نماد T در این رابطه بیان کننده ترانهاده ماتریس میباشد. به ماتریس W ماتریس تبدیل نیز گفته میشود. با استفاده از ماتریس تبدیل و توابع کواریانس ماتریس های S1 و S2 را می¬توان طبق روابط (3-11) و (3-12) محاسبه نمود، که مجموع دو ماتریس، ماتریس قطری واحد، با ابعاد N×Nخواهد شد.

S1=WR1WT  (3-11)

S2=WR2WT   (3-12)

دو ماتریس S1 و S2 را می توان به صورت روابط (3-13) و (3-14) نیز نوشت:

S1=Bλ1BT (3-13)

S2=Bλ2BT   (3-14)

به این ترتیب ماتریس Y با استفاده از رابطه (3-15) بدست میآید.

Y=BTWX (3-15)

برای بدست آوردن ویژگی ها، واریانس تابع Y را در پنجره¬هایی به طول T با استفاده از رابطه (3-16) به دست می¬آوریم:

Varp=1Tt=1TZpt2   (3-16)

هر پنجره با پنجره قبلی T-1 نمونه هم پوشانی دارد و به عبارت دیگر نمونه به نمونه جلو می رویم. مقدار توان را در هر بازه به دست می آوریم. بعد از محاسبه واریانس، ویژگــــیهای f با استفاده از رابطه (3-17) به دست می آیند:

fp=logVARpp=1MVARp                                              p=1,2,…,N (3-17)

در روش ارائه شده هر یک از سطرهای ماتریس W یک فیلتر به شمار می رود. برای انتخاب ویژگی-های مناسب، فیلترهایی که با اعمال آن روی سیگنال اولیه، به ازای یکی از کلاسها ماکزیمم واریانس و به ازای کلاس دیگر مینیمم واریانس، به دست میآید، به عنوان فیلترهای مناسب انتخاب می شوند که به این ترتیب M ویژگی بهینه برای استفاده در مراحل بعدی تعیین می شوند.

  - ماشین بردار پشتیبان

الگوريتم SVM [15] در ۱۹۶۳ توسط Vladimir Vapnik ارائه شد و در سال ۱۹۹۵ توسط Vapnik و Corinna Cortes براي حالت غيرخطي تعميم داده شد. ماشين بردار پشتيباني يکي از روش‌هاي يادگيري بانظارت میباشد براي طبقه‌بندي و رگرسيون مورد استفاده قرار میگیرد.

اين روش از جمله روش‌هاي نسبتاً جديد میباشد که در سال‌هاي اخير کارايي خوبي را نسبت به روش‌هاي قديمي مانند شبکههای عصبی چند لایه از خود نشان داده است. اساس کار دسته‌بندي کنندة SVM دسته‌بندي خطي داده‌ها میباشد برای دسته بندی خطی دادهها سعی برآن است که خطی انتخاب شود که بیشترین مقدار حاشیه اطمینان را دارا میباشد.

SVM از تکنيکی که kernel trick ناميده ميشود، براي تبديل دادهها بهره میگیرد و با استفاده از کرنل مناسب دادهها را به فضایی با بعد بالاتر منتقل میکند، سپس براساس اين تبديل، مرز بهينه بين خروجيهاي ممکن را پيدا ميکند. به عبارت ساده تبديلات بسيار پيچيده را انجام ميدهد، سپس مشخص ميکند چگونه دادهها را بر اساس برچسبها يا خروجيهايي که تعريف کرده شده اند میتوان جدا کرد

الگوريتم SVM، جز الگوريتمهاي تشخيص الگو دستهبندي ميشود بنابراین از این الگوریتم در هر جایی که نیاز به تشخیص الگو وطبقه بندی دادهها میباشد میتوان استفاده کرد.

برای این روش دستهبندی و تشخیص الگو کاربردهای فراوانی وجود دارد از جمله: سيستم آناليز ريسک، کنترل هواپيما بدون خلبان، رديابي انحراف هواپيما، شبيه سازي مسير، سيستم راهنمايي اتوماتيک اتومبيل، سيستمهاي بازرسي کيفيت، آناليز کيفيت جوشکاري، پيش بيني کيفيت، تشخیص بیماری و هزاران کاربرد دیگر.

ايده اصلي SVM در دوحالت قابل بررسی میباشد: حالت اول: با فرض اينکه دستهها بصورت خطي جداپذير باشند، ابرصفحههائي با حداکثر حاشيه را بدست ميآورد که دستهها را جدا کنند. حالت دوم: در مسايلي که دادهها بصورت خطي جداپذير نباشند، دادهها به فضاي با ابعاد بيشتر نگاشت پيدا ميکنند تا بتوان آنها را در اين فضاي جديد بصورت خطي جدا نمود. در يک فرايند يادگيري که شامـل دو کلاس مي باشد، هدف SVM پيدا کردن بهترين تابع براي طبقه بندي مي باشد به نحوي که بتوان اعضاي دو کلاس را در مجموعه داده ها از هم تشخيص داد.

    - ماشین بردار پشتیبان خطی

فرض کنید مجموعه داده آموزش با n نقطه به صورت رابطه (3-18) داده شده باشد.

x1,y1, ….,xn,yn                   (3-18)

در این رابطه yi مقدار 1 یا 1- را به خود میگیرد و بیان کننده این میباشد که نقطه xi به چه کلاسی متعلق میباشد. هر xi یک بردار حقیقی p بعدی میباشد. در این حالت به دنبال یافتن صفحهای با حداکثر حاشیه میباشیم به گونهای که نقاط xi  که متعلق به yi=1 هستند را از نقاطی که متعلق به yi=-1 هستند به بهترین شکل ممکن بتوان جدا کرد.

صفحه جدا کننده میتواند به صورت مجموعه ای از نقاط x که رابطه (3-19) را برآورده میکنند نوشته شود.

w.x+b=0   (3-19)

در این رابطه w بردار نرمال برای صفحه جدا کننده میباشد. اگر دادههای آموزش به صورت خطی از هم قابل جدا شدن باشند، دو صفحه موازی که دو کلاس داده را از هم جدا میکنند انتخاب میشوند، بنابراین فاصله بین آنها تاجایی که ممکن است زیاد در نظر گرفته میشود. فضای محدود شده بین این دوصفحه به عنوان حاشیه در نظر گرفته میشود و صفحاتی که دارای بیشترین مقدار حاشیه باشند بهترین جداکنندگی را انجام میدهند.

این صفحات با استفاده از معادلات (3-20) و (3-21) تعریف میشوند.

w.x+b=1 (3-20)

w.x+b=-1 (3-21)

به طور هندسی فاصله بین این دو صفحه برابر با 2w میباشد. بنابراین برای اینکه فاصله بین دو صفحه ماکزیمم شود باید مقدار w مینیمم شود. علاوه براینکه باید این مقدار مینیمم شود باید از قرار گرفتن نقاط در داخل حاشیه نیز جلوگیری شود بنابراین محدودیت زیر (3-22) یا (3-23) تعریف میشوند.

w.xi+b≥1   if yi=1(3-22)

یا

w.xi+b≥-1   if yi=-1  (3-23)

این محدودیت ها بیان کننده این میباشند که هر نقطه باید در طرف صحیح قرار گیرد. این محدودیتها میتوانند به صورت رابطه (3-24) بازنویسی شوند:

yiw.xi+b≥1           for 1≤i≤n (3-24)

بنابراین مسئله بهینه سازی به صورت رابطه (3-25) تعریف میشود:

minimize w subject to yiw.xi+b≥1           for 1≤i≤n (3-25)

    - ماشین بردار پشتیبان غیر خطی

در حالتی که دادهها به صورت خطی قابل جداسازی نباشند از حالت غیر خطی برای جداسازی آنها استفاده میکنیم. برای این منظور ابتدا دادهها را با استفاده از توابع کرنل مناسب مانند کرنل چندجملهای، کرنل تابع شعاعی، کرنل تانژانت هیپربولیک به فضایی با ابعاد بالاتر که فضای ویژگی نامیده میشوند منتقل میکنیم. انتقال دادهها به فضای ویژگی سبب مسشود که دادهها در این فضا به صورت خطی قابل جداسازی باشند و بتوان روش خطی را برای جداسازی روی آنها اعمال کرد.

  - جمع بندی

در این فصل روش مورد استفاده به صورت کلی بیان شد. به طور کلی استخراج ویژگی و طبقه بندی ویژگیها دو بخش مهم برای تشخیص تشنج میباشند. به طور خلاصه الگوریتم مورد استفاده در این پژوهش به شرح زیر میباشد.

ابتدا دادههای تک کاناله با استفاده از روش EMD توضیح داده شده در بخش (3-2) به دادههای چندکاناله تبدیل میشوند. چرا که روش مورد نظر ما برای استخراج ویژگی روشی فضایی میباشد که برای دادههای چند کاناله کاربرد دارد. سپس ویژگیها با استفاده از روش CSP توضیح داده شده در بخش (3-3) استخراج میشوند و در نهایت ویژگیهای استخراج شده برای طبقه بندی وارد SVM توضیح داده شده در بخش (3-4) میشوند.

.

نتايج و تفسير آنها

مقدمه

در این فصل به بررسی نتایج بدست آمده از روش ارائه شده میپردازیم. ابتدا مجموعه داده مورد استفاده در پژوهش و حالتهای طبقه بندی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس روش پیش پردازش دادهها بیان شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش برای استخراج ویژگی روشی چندکاناله میباشد. برای اعمال روش ابتدا داده ها با استفاده از روش تجزیه حالت تجربی به دادههای چندکاناله تبدیل شده اند. تجزیه سیگنال با استفاده از تجزیه حالت تجربی نیز مورد بررسی قرار گرفته است و سپس روش فیلتر فضایی مشترک برای استخراج ویژگی مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت نتایج مربوط به طبقهبندی حالتهای مختلف به صورت جدول آورده شده است.

  - مجموعه داده ها

پایگاه دادهها شامل 500 سگمنت EEG میباشد و به صورت آنلاین دردسترس است. دلیل استفاده از این دادهها دسترسی آسان به آنها و همچنین استفاده در مقالات متعدد از آنها میباشد. پایگاه داده شامل 500 سگمنت EEG تک کاناله میباشد که مدت زمان هر سگمنت برابر با 6/23 ثانیه است که به 5 گروه 100 تایی (مجموعه های A-E) دسته بندی شدهاند. مجموعه های A و B شامل سگمنتهای EEG سطحی جمعآوری شده از 5 فرد سالم در حالت بیدار و آرامش کامل با چشمهای باز و بسته شده به ترتیب می‌باشند که با استفاده از روش استاندارد 20-10 جمعآوری شده اند. سگمنتهای مربوط به مجموعه های C، D و E دادههای EEG جمعآوری شده مربوط به بیماران مبتلا به صرع و کاندید برای جراحی مربوط به بخشی از مغز میباشند. مجموعه های C و D شامل دوره های EEG ثبت شده در طول فواصل بین تشنج میباشند که به ترتیب از محل شکل گیری و تمرکز تشنج و نیم کره مخالف به ترتیب ثبت شده اند. به طور کلی، الکترودهای عمقی به صورت متقارن در هیپوکامپ برای ثبت دادههای C و D کاشته شده اند. مجموعه E شامل سیگنالهای EEG مرتبط با فواصل تشنج میباشد. سیگنالها در فرمت دیجیتال در نرخ نمونه برداری 61/173 هرتز ثبت شدهاند، بنابراین، طول نمونه هر سگمنت برابر با 4097=6/23×61/173 میباشد. محدوده فرکانسی دادهها بین 60-0 هرتز است. 5 مجموعه داده (A-E) را به 5 حالت زیر دسته بندی میکنیم.

حالت اول: تشنج (E) و سالم (A)

حالت دوم: بین تشنج (D) و تشنج (E)

حالت سوم: غیر تشنج (A, B, C, D) و تشنج (E)

حالت چهارم: سالم (A, B)، بین تشنج (C, D) و تشنج (E)

حالت پنجم: سالم (A)، بین تشنج (D) و تشنج (E)

حالت های دسته بندی با توجه به نیازهای بالینی و براساس مقالات متعدد ارائه شده که از این پایگاه داده به منظور تشخیص تشنج استفاده نموده اند میباشد. این دسته بندی سبب میشود که بتوان روش ارائه شده را با روشهای دیگری که توسط پژوهشگران ارائه شده است مقایسه نمود.

  - تجزیه حالت تجربی

همانطور که توضیح داده شد داده های مورد استفاده در این پژوهش داده های تک کاناله می باشند و روش الگوی فضایی مشترک روشی می باشد که برای داده های چندکاناله قابل استفاده می باشد بنابراین در مرحله اول نیاز به یافتن روشی می باشد که داده های تک کاناله را به داده های چندکاناله تبدیل کند. روش های متعددی در مقالات متعدد برای این کار پیشنهاد شده است که یکی از این روش ها روش تجزیه حالت تجربی یا EMD می باشد.

به منظور آنالیز، هر سگمنت EEG با استفاده از روش EMD به 6 IMF تجزیه شده است. هر IMF می‌تواند در حکم یک کانال باشد. بنابراین در اینجا ما دادههای تک کاناله را به دادههای 6 کاناله تبدیل نموده ایم و میتوانیم روش چندکاناله الگوی فضایی مشترک را به منظور استخراج ویژگی از این دادهها مورد استفاده قرار دهیم. در شکل (4-1) الی (4-5) نتایج تجزیه یک سگمنت از دادههای مربوط به 5 مجموعه به 6 IMF با استفاده از روش EMD به ترتیب آروده شده است.همانطور که دیده میشود هر IMF متوالی شامل نوسانات فرکانسی پایینتر از IMF قبلی خود میباشد. اطلاعات فرکانسی در IMF ها جاسازی شده اند. هر IMF را می توان به عنوان یک تابع پایه در نظر گرغته که مفهوم فیزیکی برای فرآیند مورد نظر ارائه میدهند. هر گاه تعداد کل IMF ها با مقدار باقی مانده جمع شوند سیگنال اصلی حاصل میشود. یعنی میتوان سیگنال اصلی را به طور کامل توسط IMF های حاصل بازسازی نمود.

رسم IMF های مربوط به اولین سگمنت مجموعه A

رسم IMF های مربوط به اولین سگمنت مجموعه B

رسم IMF های مربوط به اولین سگمنت مجموعه C

رسم IMF های مربوط به اولین سگمنت مجموعه D

رسم IMF های مربوط به اولین سگمنت مجموعه E

همانطور که در شکلهای بالا مشاهده میشود هر IMF دو شرط زیر را برآورده کرده است:

1- تعداد نقاط اکسترمم و عبور از صفر باید با یکدیگر برابر باشد و یا تنها یک اختلاف داشته باشند.

2- در هر نقطه، مقدار متوسط پوش بالا (به وسیله ماکزیمم های محلی تعریف شده است) و پوش پایین   (به وسیله مینیمم های محلی تعریف شده است) برابر با صفر میباشد.

  - استخراج ویژگی

پس از تجزیه سیگنال به 6 کانال با استفاده از روش EMD، روش CSP برای استخراج ویژگی مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور جداسازی کلاسها از یکدیگر، واریانسهای داده فیلتر شده به صورت فضایی با استفاده از روش CSP به عنوان ویژگی مورد استفاده قرار گرفته اند. اولین و آخرین واریانس بیشترین حالت تمایز برقرار میکنند. بنابراین ویژگی مورد استفاده اولین و آخرین واریانس می باشد. در این حالت 5 گروه داده به 5 دسته طبقه بندی شده اند و دقت طبقه بندی برای این 5 حالت در جدول های ‌ (4-1) الی (4-5) آورده شده است. همانطور که در جداول مشاهده می شود دقت طبقه بندی برای استخراج ویژگی از 1 IMF تا 6 IMF آورده شده است و استفاده از 6 IMF برای اکثر حالت ها دقت بالاتری را فراهم کرده است. همین امر سبب شده است تا داده ها با استفاده از روش EMD به 6 کانال تجزیه شوند.

استفاده از EMD و CSP، انتخاب واریانس اول و آخر، طبقه بندی با استفاده از شبکه های مختلف حالت سالم و تشنج (A,E)

| دقت | SVM |
| --- | --- |
| 6 تا IMF | 25/96 |
| 5 تا IMF | 68/2±37/93 |
| 4 تا IMF | 81/2±08/87 |
| 3 IMF | 682/3±67/80 |
| 2 IMF | 35/8±125/78 |

استفاده از EMD و CSP، انتخاب واریانس اول و آخر، طبقه بندی با استفاده از شبکه های مختلف حالت بین تشنج و تشنج (D,E)

| دقت | SVM |
| --- | --- |
| 6 IMF | 58/1±75/96 |
| 5 IMF | 31/1±625/95 |
| 4 IMF | 32/3±58/94 |
| 3 IMF | 72/1±37/89 |
| 2 اIMF | 84/1±79/79 |

استفاده از EMD و CSP، انتخاب واریانس اول و آخر، طبقه بندی با استفاده از شبکه های مختلف حالت بین تشنج و سالم (A,B,C,D),E))

| دقت | SVM |
| --- | --- |
| 6 IMF | 100 |
| 5 IMF | 100 |
| 4 IMF | 100 |
| 3 IMF | 100 |
| 2 iMF | 100 |

استفاده از EMD و CSP، انتخاب واریانس اول و آخر، طبقه بندی با استفاده از شبکه های مختلف حالت بین تشنج و سالم و تشنج (A,B),(C,D),E))

| دقت | SVM |
| --- | --- |
| 6 IMF | 24/1±85 |
| 5 IMF | 67/0±5/91 |
| 4 IMF | 88/0±90 |
| 3 IMF | 2/1±93 |
| 2 iMF | 97/0±5/92 |

استفاده از EMD و CSP، انتخاب واریانس اول و آخر، طبقه بندی با استفاده از شبکه های مختلف حالت بین تشنج و سالم و تشنج (A, D, E)

| دقت | SVM |
| --- | --- |
| 6 IMF | 33/0±33/98 |
| 5 IMF | 36/1±16/94 |
| 4 IMF | 34/2±5/98 |
| 3 IMF | 64/1±83/95 |
| 2 iMF | 87/0±83/85 |

دادههای مورد استفاده در این پژوهش را تا 6 IMF میتوان تجزیه نموده ایم که در اینجا این IMF رسم شده اند. علت استفاده از 6 IMF یا به عبارت دیگر 6 کانال از آن رو میباشد که این تعداد دقت بالاتری را فراهم کرده اند. استخراج ویژگی برای 7 IMF نیز صورت گرفته است که دقت پایین تری را نسبت به 6 IMF فراهم کرده است.

.

جمع‌بندي و پيشنهادها

مقدمه

صرع رایج ترین بیماری عصبی در میان بزرگسالان و کودکان می باشد. در حدود 5/2 میلیون نفر در ایالات متحده و تقریبا حدود 60 میلیون نفر در سرتاسر جهان به این بیماری مبتلا می باشند که حدود 25 درصد این افراد با استفاده از روش های درمانی موجود هنوز درمان نشده اند و از این بیماری رنج می برند. هزینه های مراقبت از بیماران مبتلا به صرع در حدود 5/12 بیلیون دلار در سال می باشد. کاخ سفید کنفرانسی در مارس 2000 تحت عنوان "مراقبت صرع: تمرکز آینده"، برگزار کرد که اهمیت این موضوع را برهمگان یادآور شده . در این کنفرانس تشخیص و درمان تشنج های قریب الوقوع به عنوان یکی از معیارهای مهم برای تحقیقات صرع معرفی شد. دستگاهی که به طور کامل قابل کاشت باشد و قابلیت کنترل، هشدار و انسداد تشنج به صورت اتوماتیک را داشته باشد می تواند کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع را با استفاده از روش های مقرون به صرفه تا حد زیادی بهبود بخشد.

هشدار دهنده زود هنگام به بیمار کمک میکند با در زمان مناسب اقدام حفاظتی مناسب را انجام دهد. کنترل و نظارت کمی سازی تشنج ها و بررسی شدت آنها به منظور تنظیم میزان دارو و موارد دیگر با توجه به ماهیت تشنجها را فراهم میکند. روشهای درمانی حلقه بسته که به وسیله الگوریتم های تشخیص تشنج فعال میشوند نویدی برای موفقیت در درمان صرع میباشند. این سیستمهای حلقه بسته نیازمند الگوریتمی کارآمد برای تشخیص تشنج میباشند. در سالهای اخر مطالعات فراوانی به منظور ارائه روشهایی برای تشخیص تشنج صورت گرفته است. همین امر سبب شده است تا ما نیز در این پژوهش به ارائه روشی به منظور تشخیص اتوماتیک تشنج بپردازیم.

  - جمع بندی

الگوریتم ارائه شده در این پژوهش براساس دو الگوریتم میباشد. ابتدا سیگنال با استفاده از روش تجزیه حالت تجربی به مولفههای ساده تر تجزیه شده است. روش EMD مانند روشهای مانند تبدیل موجک، تبدیل فوریه و... روشی به منظور تجزیه سیگنال به مولفه های ساده میباشد با این تفاوت که در این روش تجزیه سیگنال به صورت تطبیقی صورت میگیرد و براساس یک پایه خاص نمیباشد. یکی از کاربردهای روش EMD تبدیل سیگنال تک کاناله به سیگنال چندکاناله میباشد که در اینجا نیز هدف استفاده از EMD نیز همین امر میباشد.

پس از تبدیل سیگنال تک کاناله به چند کاناله در مرحله بعدی استخراج ویژگی صورت میگیرد. یکی از گامهای مهم برای تشخیص تشنج استخراج ویژگی است. در این پژوهش برای استخراج ویژگی از الگوریتمی فضایی که برای دادههای چندکاناله مورد استفاده میباشد استفاده شده است. پس از آنکه دادهها با استفاده از EMD به دادههای چندکاناله تبدیل شدند روش CSP به منظور استخراج ویژگی روی آنها اعمال میشود و در نهایت بیشترین و کمترین واریانس به عنوان ویژگی وارد SVM میشوند و طبقه بندی بین حالتهای مختلف صورت میگیرد.

  - نوآوری

از جمله نوآوری های این پژوهش استفاده از یک روش استخراج ویژگی چندکاناله (CSP) برای دادههای تک کاناله میباشد. در این پژوهش برای تبدیل دادههای تک کاناله به دادههای چندکاناله از روش EMD بهره برده ایم که تاکنون این کار برای تشخیص تشنج صورت نگرفته است. به طور کلی ترکیب روش EMD و CSP به منظور تشخیص تشنج روشی نوین میباشد که با توجه به فاز مطالعاتی صورت گرفته در فصل دوم تاکنون این روش مورد استفاده قرار نگرفته است.

  - پیشنهادها و محدودیت ها

در این پژوهش برای تبدیل دادهها به دادههای چندکاناله از روش EMD استفاده نموده ایم. یکی از پیشنهاد ها در این راستا استفاده از الگوریتم های دیگر مانند ویولت ایستا برای تبدیل سیگنال به داده چند کاناله میباشد.

برای استخراج ویژگی از روش CSP استفاده شده است که روشی چندکاناله میباشد میتوان از روشهای دیگر CSP مانند الگوی مکانی مشترک افزایشی (ICSP)، الگوی مکانی مشترک تکمیل شده (ACSP) و ... نیز برای استخراج ویژگی استفاده نمود.

میتوان برای استخراج ویژگی از روشهای تک کاناله مانند ویژگی های غیرخطی از جمله آنتروپی تقریبی، بزرگ ترین مولفه لیاپانوف، همبستگی متقابل و ... ، ویژگی های حوزه زمان مانند واریانس، انرژی غیر خطی، تحرک، پیچیدگی و ... ویژگی های حوزه فرکانس مانند کشیدگی طیف، چولگی طیف، آنتروپی طیف و ... استفاده نمود. استفاده از این روشها به منظور استخراج ویژگی سبب میشوند که مرحله تبدیل سیگنال به چند کانال حذف گردد و این امر سبب بالارفتن سرعت و کم شدن بار محاسباتی میگردد.

به منظور طبقه بندی دادهها از روش ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است که میتوان از روشهای طبقه بندی دیگر مانند شبکههای عصبی، جداکننده خطی بیزین و ... استفاده نمود.

یکی از محدودیت های این پژوهش در دادههای مورد استفاده میباشد. اولین نکته آن است که این دادهها تک کاناله میباشند و نمیتوان به طور مستقیم روشهای چندکاناله را برای آنها مورد استفاده قرار داد. مطلب دیگر این میباشد که دقیقا معلوم نمیباشد که هر کدام از این دادهها مربوط به چه شخصی میباشند و دادهها در هر مجموعه داده به صورت یکجا 100 تا 100 تا دسته بندی شده اند.

  - مقایسه با مطالعات قبلی

در جدول (5-1) نتایج مربوط به دقت طبقهبندی برای مطالعه مورد نظر با تعدادی از مقالات چاپ شده در سالهای اخیر آورده شده است. مقالات مورد مطالعه در این جدول مقالاتی میباشند که از پایگاه داده مورد استفاده در این پژوهش استفاده کرده اند و تنها مقالاتی که دادههای یکسانی داشته اند مورد مقایسه قرار گرفته اند.

مقایسه نتایج بدست آمده با استفاده از روش ارائه شده با دیگر مطالعات

| حالت روش | (A,B), (C,D), (E) | A, D, E | A, E | (A, B, C, D), (E) | D,E | طول پنجره |  | تعداد ویژگی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DTCWT-CVANN [16] | 28/98 | 3/99 | 100 | 33/99 | - |  | 2048 | 5 |
| EMD-Based Temporal and Spectral Features [17] | 94 | 91 | 99 | 98 | 96 |  | 4097 | 6 |
| ApEn-ANN [18] | - | - | 100 | - | - |  | 512 | 1 |
| Mixed-band wavelet-chaos, Levenberg-Marquardt backpropagation NN [19] | - | - | 7/96 | - | - |  | 4097 | 18 |
| Proposed method | 2/1±93 | 34/2±5/98 | 25/96 | 100 | 5/1±7/96 |  | 256 | 2 |

در روش ارائه شده در این پژوهش طول پنجره برابر با 256 نقطه میباشد که از سایر پژوهشها به مراتب کمتر است. این امر یکی از برتریهای روش ارائه شده نسبت به دیگر روشها میباشد. چرا که هرچه طول پنجره کمتر باشد بیان کننده آن است که تشخیص تشنج در مدت زمان کوتاهتری قبل از وقوع تشنج صورت میگیرد.

تعداد ویژگیهای استفاده شده در این پژوهش نیز برابر با 2 میباشد که از همه مقالات به جز ردیف سوم کمتر میباشد. استفاده از تعداد ویژگیهای کمتر سبب میشود که بار محاسباتی به مراتب پایین بیاید و سرعت محاسبه بالاتر برود.

- مراجع

مراجع

[1] 	Wlodarczyk, B.J., Palacios, A.M., George, T.M. and Finnell, R.H., 2012. Antiepileptic drugs and pregnancy outcomes. American Journal of Medical Genetics Part A, 158(8), pp.2071-2090.

[2]	S. Ramgopal, S. Thome-Souza, M. Jackson, N. E. Kadish, I. S. Fernández, J. Klehm, W. Bosl, C. Reinsberger, S. Schachter, and T. Loddenkemper, “Seizure detection, seizure prediction, and closed-loop warning systems in epilepsy,” Epilepsy & Behav., vol. 37, pp. 291-307, 2014.

[3]	I. Osorio, H. P. Zaveri, M. G. Frei, and S. Arthurs, Epilepsy: the intersection of neurosciences, biology, mathematics, engineering, and physics. 1st ed. CRC press, 2011.

[4]	Ramgopal, S., Thome-Souza, S., Jackson, M., Kadish, N.E., Fernández, I.S., Klehm, J., Bosl, W., Reinsberger, C., Schachter, S. and Loddenkemper, T., 2014. Seizure detection, seizure prediction, and closed-loop warning systems in epilepsy. Epilepsy & Behavior, 37, pp.291-307.

[5]	Bajaj, V. and Pachori, R.B., 2012. Classification of seizure and nonseizure EEG signals using empirical mode decomposition. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, 16(6), pp.1135-1142.

[6]	Rana, P., Lipor, J., Lee, H., Van Drongelen, W., Kohrman, M.H. and Van Veen, B., 2012. Seizure detection using the phase-slope index and multichannel ECoG. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 59(4), pp.1125-1134.

[7]	G. Nolte, A. Ziehe, V. V. Nikulin, A. Schl¨ogl, N. Kr¨amer, T. Brismar, and K.-R. M¨uller, “Robustly estimating the flow direction of information incomplex physical systems,” Phys. Rev. Lett., vol. 100, no. 23, pp. 234101 (1–4), Jun. 2008.

[8]	Niknazar, M., Mousavi, S.R., Vahdat, B.V. and Sayyah, M., 2013. A new framework based on recurrence quantification analysis for epileptic seizure detection. IEEE journal of biomedical and health informatics, 17(3), pp.572-578.

[9]	N. Marwan, M. C. Romano, M. Thiel, and J. Kurths, “Recurrence plots for the analysis of complex systems,” Phys. Rep., vol. 438, pp. 237-329, 2007.

[10]	N. Marwan, N. Wessel, U. Meyerfeldt, A. Schirdewan, and J. Kurths, “Recurrence-plot-based measures of complexity and their application to heart-rate-variability data,” Phys. Rev. E, vol. 66, pp. 026702-1-026702-8, 2002.

[11]	A. M. Fraser and H. Swinney, “Independent coordinates for strange attractors from mutual information,” Phys. Rev. A, vol. 33, pp. 1134-1140, 1986.

[12]	L. Cao, “Practical method for determining the minimum embedding dimension of a scalar time series,” Phys. D: Nonlinear Phenomena, vol. 110, no. 1-2, pp. 43-50, 1997.

[13]	Zhou, W., Liu, Y., Yuan, Q. and Li, X., 2013. Epileptic seizure detection using lacunarity and Bayesian linear discriminant analysis in intracranial EEG. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 60(12), pp.3375-3381.

[14]	U. Hoffmann, J. Vesin, T. Ebrahimi, and K. Diserens, “An efficient P300-based brain-computer interface for disabled subjects,” J. Neurosci. Methods, vol. 67, pp. 115–125, 2008.

[15]	Biswas, R., Khamaru, K. and Majumdar, K.K., 2014. A peak synchronization measure for multiple signals. IEEE Transactions on Signal Processing, 62(17), pp.4390-4398.

[16]	Page, A., Sagedy, C., Smith, E., Attaran, N., Oates, T. and Mohsenin, T., 2015. A flexible multichannel EEG feature extractor and classifier for seizure detection. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 62(2), pp.109-113.

[17]	Huang, N.E., Shen, Z., Long, S.R., Wu, M.C., Shih, H.H., Zheng, Q., Yen, N.C., Tung, C.C. and Liu, H.H., 1998, March. The empirical mode decomposition and the Hilbert spectrum for nonlinear and non-stationary time series analysis. In Proceedings of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences (Vol. 454, No. 1971, pp. 903-995). The Royal Society.

[18]	Stepien, P., 2014. Sliding window empirical mode decomposition-its performance and quality. EPJ Nonlinear Biomedical Physics, 2(1), p.1.

[19]	R. B. Pachori and V. Bajaj, “Analysis of normal and epileptic seizure EEG signals using empirical mode decomposition,” Comput. Methods progr. Biomed., vol. 104, no. 3, pp. 373-381, 2011.

[20]	Ramoser, H., Muller-Gerking, J. and Pfurtscheller, G., 2000. Optimal spatial filtering of single trial EEG during imagined hand movement. IEEE transactions on rehabilitation engineering, 8(4), pp.441-446.

[21]	Smola, A.J. and Schölkopf, B., 2004. A tutorial on support vector regression. Statistics and computing, 14(3), pp.199-222.

[22]	Peker, M., Sen, B. and Delen, D., 2016. A novel method for automated diagnosis of epilepsy using complex-valued classifiers. IEEE journal of biomedical and health informatics, 20(1), pp.108-118.

[23]	Riaz, F., Hassan, A., Rehman, S., Niazi, I.K. and Dremstrup, K., 2016. EMD-Based Temporal and Spectral Features for the Classification of EEG Signals Using Supervised Learning. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 24(1), pp.28-35.

[24]	Srinivasan, V., Eswaran, C. and Sriraam, N., 2007. Approximate entropy-based epileptic EEG detection using artificial neural networks. IEEE Transactions on information Technology in Biomedicine, 11(3), pp.288-295.

[25]	Ghosh-Dastidar, S., Adeli, H. and Dadmehr, N., 2007. Mixed-band wavelet-chaos-neural network methodology for epilepsy and epileptic seizure detection. IEEE transactions on biomedical engineering, 54(9), pp.1545-1551.

Seizure Detection by Using EMD and CSP

By:

Supervisor: Dr.

Abstract:

EPILEPSY is a chronic neurological disorder characterized by the sudden occurrence of excessive neuronal discharges, which affects nearly 50 million people worldwide. Over 30% of epilepsy patients have medically intractable Automatic seizure detection plays an important role in long-term epilepsymonitoring, and seizure detection algorithms have been intensively investigated over the years.

This thesis proposes an algorithm for seizure detection using Emprical Mode Decomposition (EMD) and Common Spacial Pattern (CSP).

The performance of the proposed method is studied using a publicly available benchmark database for various classification cases that include healthy, interictal (seizure-free interval) and ictal (seizure), healthy and seizure, nonseizure and seizure, and interictal and ictal, and compared with that of several recent methods.

Keywords: Epilepsy, Seizure, Emprical mode decomposition (EMD), Common Spatial Pattern (CSP), support vector machine (SVM).

Epilepsy

Cortical

Electroencephalography

Seizure

Malaria

Toxoplasmosis

Toxocariasis

Rolandic

Depolarization

Empirical Mode Decomposition (EMD)

Common Spatial Pattern (CSP)

Automatic

Empiricalmode decomposition (EMD)

Bajaj

Intrinsic mode functions (IMFs)

Hilbert transformation

Analytic

Amplitude Modulation Bandwidth (BAM)

Frequency modulation bandwidth

Phase-Slope Index (PSI)

Granger Causality

Complex Coherence

Recurrence Plot (RP)

Eckman

Heaviside Function

Euclidean norm

Supremum norm

Time delay embedding

Embedding dimension

Mutual Information (MI)

Cao

False Nearest Neighbor (FNN)

Lyapunov exponents

Determinism (DET)

Laminarity (LAM)

Trapping time (TT)

Error-Correction Output Codes (ECOC)

Lacunarity

Intracranial

Fractal

Wavelet Transform

Fluctuation Index

Detail information

Coarse approximation

Daubechies

Synchronization

window length

peak

Emprical mode decomposition (EMD)

Hilbert–Huang transform

Intrinsic mode functions (IMF)

Sifting

Optimization

Kernel function

Polynomial

Radial basis function

Hyperbolic tangant

Feature space

Incremental Common Spatial Pattern (ICSP)

Augmented Common Spatial Pattern (ACSP)