چکیده:

روبوکاپ یک تلاش مستمر برای توسعه رباتهای انساننمای فوتبالیست، با این چشم انداز که رباتها در سال 2050 در مقابل تیم قهرمان جامجهانی همان سال پیروز شوند، دارد.از این رو ربات ها سالانه در مسابقات فوتبال روبوکاپ به صورت کاملا خودمختار برای پیروزی به رقابت می پردازند ، روبوکاپ برای رسیدن به چشم انداز، پیروزی در برابر تیم قهرمان جامجهانی سال 2050، مقررات چالشی برای تیمهای شرکت کننده ارائه میدهد. قوانین اخیر در لیگ انساننما برپایه حذف رنگهای محیط، تعویض توپ قرمز با توپ سیاه و سفید فوتبال و جایگزینی دروازه های رنگی با دروازه های سفید، است. با این تغییرات در قوانین روبوکاپ تشخیص توپ، خطوط زمین و دروازه ها که قبلا عمدتا بر اساس تشخیص رنگ بود، بسیار دشوار شد و دیگر نمیتوانست با استفاده از یک تشخیص رنگ ساده عناصر زمین را از یکدیگر تشخیص داد. روبوکاپ با این تغییرات دوچالش بزرگ روبهروی تیمهای شرکتکننده قرارداد چالش اول یافتن الگوریتمهای جدید برای تشخیص عناصر زمین و چالش دومی که تیمها با آن روبهرو میشدند به خاطر انجام پردازشهای بالا نیاز به سخت افزارهای قویتری نسبت به قبل بودند. به همین دلیل در سال های اخیر این رقابت ها بیشتر بر پایه رقابت بر شناسایی و همچنین میزان خودمختاری و تشخیص محیط توسط ربات بودهاست، و رویکردهای بسیاری برای تسخیص توپ، خطوط زمین، رباتهای حریف و همتیمی و اشیاء دیگر در زمین ارائه شده است اما چالش دوم نیاز به سختافزارهای قویتر همیشه پا برجا بوده است ولی در این تحقیق ما با استفاده از الگوریتم پیشنهادی با استفاده از باینری کردن اطلاعات لایههای شبکهها هم میزان سرعت انجام کار را افزایش دادیم و هم حافظه مورد نیاز برای کار را کاهش دادیم درنتیجه نیاز به سختافزارهای قوی برطرف میشود.

کلمات کلیدی:روبوکاپ، روبات، خودمختار، سخت افزار، باینری کردن، لایههای شبکه

فضل اول:

مقدمه:

در سال 1997 ، مسابقات جهانی افتتاحیه مسابقات فوتبال رباتها، روبوکاپ، در ناگویا ژاپن برگزار شد. این رویداد آغاز مسابقات سالانه روباتیک بود که هدف آن ارتقاء پیشرفتهای جهانی در زمینه روباتیک و فناوری هوش مصنوعی بود. در جریان رقابت افتتاحیه بین دو تیم ربوکاپ ، روبات ها در شرایط سختی قرار گرفتند و رقابت کندی در گرفت. در آن زمان ، دنیس نوریل ، نویسنده مجله علوم و توسعه وایرد(wired) در اولین رقابت روبوکاپ اظهار داشت: "توپ فوتبال، به عنوان مثال ، به رنگ نارنجی رنگ شده بود تا به راحتی توسط سیستم های بینایی روباتیک شناخته شود. اما نورپردازی سالن کنفرانس به همه چیز رنگ دیگری دادهبود و روباتها در جستوجوی اشیاء نارنجی رنگ به هرطرف میرفتند." در آن زمان، روباتهای رقابت از چنان سیستم بینایی سادهای استفاده میکردند که که نور می توانست روبات ها را گیج کند. حتی اگر این اشتباه اولیه را می توان یک شکست مهم قلمداد کرد ، برای تماشاگرانی که شاهد مسابقه بودند، توانایی رباتها برای دیدن محیط خود انقلابی در نظر گرفته شد.

روبوکاپ تلاش مستمر برای توسعه رباتهای فوتبالیست انساننما با این چشم انداز که آنها در سال 2050 در مقابل تیم قهرمان مسابقات جامجهانی(FIFA) به رقابت بپردازند و پیروز شوند. ضرورت این چشم انداز، توانایی رباتها برای درک شرایط بازی به صورت بلادرنگ (real-time under realistic conditions) است. هر سال ، لیگ فوتبال روبوکاپ قوانین خود را به روز میکند تا تیمهای شرکتکننده را وادار کند تا ویژگیهای پیشرفتهتری برای روباتهای خود ایجاد کنند و این مسابقات را به بازیهای فوتبال واقعی شبیهتر کند. در مسابقات ربوکاپ 2015 ، تغییرات زیادی در قوانین لیگ فوتبالیست انساننما(humanoid) ایجادشده است که بر درک بصری رباتها تأثیر میگذارد، به ویژه کاهش رنگ بندی اشیاء موجود در این زمین مسابقات. اکنون حداقل 50٪ توپ بازی سفید است و دروازهها که قبلا با رنگ زرد مشخص بودند سفید هستند. علاوه بر این ، خطوط زمین، یکی از ویژگی های اصلی برای موقعیتیابی ربات در زمین است، دیگر بر روی موکت سبز به رنگ سفید نیست، روی چمن مصنوعی به رنگ زمینهای مسابقات فوتبال واقعی است، در نتیجه دیگر سفید نیستند. با توجه به این تغییرات، یک تشخیص رنگ ساده و روش های تشخیص دایره که در گذشته بسیار مشهور بود نامناسب است. در این مقاله یک سیستم دید یکپارچه ارائه شده است که با تکیه بیشتر بر روشنایی و بافت نسبی ، چالش های جدید را برطرف می کند.

بینایی ماشین:

بینایی ماشین تکنولوژی و روشهایی است که در بازرسی اتوماتیک بر پایه تصویر و تحلیل برنامه های کاربردی مثل بازرسی اتوماتیک، کنترل فرایند و کنترل روبات، در صنایع استفاده میشود. بینایی ماشین به بسیاری از تکنولوژیها، محصولات نرمافزاری و سختافزاری، سیستمهای یکپارچه، اقدامات، روشها و تخصصها اشاره دارد. آن تلاش دارد بر ادغام تکنولوژیهای موجود در راههای جدید و حل مشکلات دنیای واقعی با آنها است. با استفاده این راهها و روشها در محیطهای صنعتی آشنا هستید اما از این روشها برای دیگر مصارف مانند کنترل اتومبیلها و امنیت استفاده میشود.

تعاریف اصطلاح "بینایی ماشین" متفاوت است، اما همه این فنآوری و روشهای استفاده شده در استخراج اطلاعات از یک تصویر را به صورت خودکار، برخلاف پردازش تصویر، در جایی که خروجی تصویر دیگری است، شامل میشوند. اطلاعات استرخراج شده میتوانند یک بخش ساده خوب یا بد سیگنال، یا مجموعهی پیچیده از داده هایی مانند هویت، موقعیت، جهت هر شیء در تصویر باشد. این اطلاعات را میتوان برای کارهایی مانند بازرسی خودکار کنترل فرایندها و روباتها در صنایع، امنیت و کنترل اتومبیلها استفاده کرد. این زمینه شامل تعداد زیادی از فناوری ها ، محصولات  نرم افزاری و سخت افزاری ، سیستم های یکپارچه ، اقدامات ، روش ها و تخصصها است. اصطلاح بینایی ماشین عمدتا برنامههای اتوماسیون صنعتی به کار می رود. این اصطلاح برای  سایر محیط ها مانند امنیت و هدایت وسیله نقلیه کمتر عمومی است. این اصطلاح همچنین به معنای گسترده تری توسط نمایشگاه های تجاری و گروه های تجاری مانند انجمن تصویربرداری خودکار و انجمن ماشین بینایی اروپا به کار می رود. این تعریف گسترده همچنین شامل محصولات و برنامه هایی است که اغلب با پردازش تصویر همراه است. موارد اصلی استفاده از دید ماشین ، بازرسی اتوماتیک و ربات صنعتی است.

هدف بینایی ماشین، تکامل تکنولوژیهای موجود به راهکارهای جدید و اجرای آنها برای حل مشکلات دنیای واقعی به شکلی مطابق با نیازهای اتوماسیون صنعتی و مناطق کاربری مشابه است.

سیستم بینایی ماشین (MVS) نوعی فناوری است که یک دستگاه محاسباتی را قادر می سازد تا تصاویر یا تصاویر متحرک را بازرسی ، ارزیابی و شناسایی کند.

این یک بخش  در بینایی رایانه است و کاملاً شبیه دوربین های مدار بسته است ، اما قابلیت عکسبرداری ، ارزیابی و پردازش خودکار تصویر را فراهم می کند.

یکی از ساده ترین راهها برای درک سیستم بینایی ماشین، در نظر گرفتن آن به عنوان "چشم"های دستگاه است. این سیستم از ورودی دیجیتالی که توسط یک دوربین ضبط شده است برای تعیین عملکرد استفاده می کند. مشاغل از سیستم های بینایی ماشین به روش های مختلفی برای بهبود کیفیت ، بهره وری و عملکرد استفاده می کنند.

بینایی ماشین تبدیل داده یک دوربین به یک نمایش جدید یا یک تصمیم است. همه این تبدیلات برای رسیدن به هدف مشخصی انجام میشود. دادهی ورودی میتواند شامل اطلاعات متنی مانند اینکه دوربین در کی ماشین قرار داده شده یا این که تشخیص دهندهی فاطله لیزری یک شیء را ذر فاطله یک متری نشان میدهد، باشد. تصمیم نیز میتواند به طور مثال این باشد که شخیص در صحنه حصور دارد یا این که 14 سلول تومور در این اسلاید وجود دارد. یک نمایش جدید نیز میتواند به معنی تبدیل یک تصویر رننگی به سیاه و سفید و یا حذف حرکت دوربین از یک مجموعه تصاویر باشد.

*

امروزه رباتها در تمام قسمتهای زندگی و جامعه بطور آشکار و نهان گسترش پیدا کردهاند، در صنایع، کارگاهها فروشگاهها، خیابانها و حتی منازل، روبوکاپ ، جامعه مهندسی در زمینه تکامل رباتها است که هر سال مسابقات روباتیک را برای پیشرفت علمی و تجربی دانشجویان و جامعه روباتیک جهان برگزار میکند. هدف اصلی روبوکاپ پیروزی تیم فوتبال روباتها در برابر تیم فوتبال قهرمان سال 2050 جهان است، به همین دلیل برای رسیدن به این مقصود جامبع روبوکاپ هرساله مسابقات را باهدف پیشرفت به سمت این هدف برگزار میکند وهر ساله قوانین مسابقات را در همین راستا تغییر میدهد

*

یادگیری ماشین:

الگوریتمهای یادگیری ماشین از

بیان مساله:

در مسابقات 2017 روبوکاپ ژاپن با داشتن پردازش تصویر خوب با یک معظل روبرو بودیم، منابع سختافزاری محدود و این باعث ایجاد وقفه در عملکرد ربات میشد، به دلیل سربار شدید حین پردازش در پردازنده ربات، الگوریتم های رفتاری و هوش مصنوعی نوشته شده برای ربات انساننمای فوتبالیست دچار اختلال میشد.

منبع 6

در مسابقه فوتبال توپ یک شی روی زمین است که تمام مدت بازی باید به آن توجه شود، اگر بازیکن رهگیری موقعیت توپ را از دست بدهد، نمیتواند به بازی ادامه دهد اما باید دنبال آن بگردد. به خاطر این دلیل، توپ روبوکاپ نارنجی رنگ است، که ممکن میسازد موقعیت یابی آن را در تصاویر دوربین با استفاده ازطبقه بندی رنگهای منحصر به فرد پیکسل ها. این رویکرد ساده چندین مشکل دارد، برای مثال  اشیاء نارنجی نزدیک زمین ممکن است با توپ اشتباه گرفته شوند، مشکل دیگر تارشدن در حرکت است، به طور خاص برای تصاویر گرفته شده ربات های انسان نما هنگام حرکت سریع . وجود رنگ نارنجی و سبز در یک پیکسل در طی قرار گرفتن در معرض هم رنگ ترکیبی قهوه ای است رنگ معمول در تصاویر. تشخیص توپ به صورت تنها بر پایه رنگ در این نمونه ها شکست میخورد.

برای غلبه بر این مشکلات، ما یک سیستم دو بخشی برای تشخیص توپ و دنبال کردن ارائه دادیم. اول، از یک کلاس رنگ گسترده برای پیدا کردن کاندیدا های توپ استفاده میشود. هر دو رنگ و روشنایی یک پنجره کوچ اطراف محل کاندیدا بر اساس شبکه عصبی طبقه بندی، که بر اساس یک مجموعه بزرگ توپ و انحرافات اموزش داده شده است. بنابراین، علاوه بر رنگ، شبکه میتواند شکل شی مورد نظر را مثل سایه ان را انالیز کند، شامل روشنایی و سایه معمولی.توپ تشخیص داده شده دنبال میشود در یک پنجره کوچک به منظور رسیدن به یک سرعت بالای فریم روی pocket pc. این همچنین برروی سیستم دنبال کردن توپ هم متمرکز شده است.

معرفی:

در فوتبال روبوکاپ، یک ادراک بصری قابل اعتماد برای بازی موفق ضروری است. به این خاطر که بینایی کامپیوترقابل اعتماد برای شرایط جهان واقعی فراتر از این نوشته جاری است، اشیا در زمین فوتبال روبوکاپ کدگذاری رنگی است. در لیگ انسان نما برای مثال دروازه ها زرد و ابی هستند، روبات ها مشکلی با  علامت تیمی فیروزه ای یا ارغوانی، زمین سبز است با خطوط سفید و توپ نارنجی است. طبقه بندی رنگی به طور معمول به عنوان قدم اول در سیستم بینایی ماشین استفاده میشوند. این رویکرد ساده ممکن میسازد اجرای بینایی ماشین را به طور بلادرنگ بر روی کامپیوتر های که روبات ها به آن مجهز هستند. به هر حال این اطلاعات درباره ی hue و saturation  و luminance  پیکسل ها را رها میکند. درحالی که برای اشیاء بزرگتر، مثل دروازه ها،  طبقه بندی رنگ و یک انالیز ساده هندسی برای یک تشخیص قابل اعتماد کافی است، تشخیص توپ خیلی سخت تر است. توپ بر درون و بیرون زمین سریع حرکت میکند، این به طور نسبی کوچک است، و این فاقد ساختار داخلی قابل تشخیص است. مشکل معمول در تشخیص توپ، شامل تشخیص های اشتباه در شیء نارنجی است،  کف های چوبی، یا پوست(چرم) های قابل دیدن در کناز زمین مثل تشخیص های اشتباه حین تاری حرکت. اگر توپ نسبت به دوربین سریع حرکت کند، وجود نارنجی و سبز در یک پیکسل درحین دیدن میل به مخلوط دو رنگ یعنی قهوه ای، رنگ معمول در تصاویر است. تصویر یک ب یک توپ تار گرفته شده توسط ربات انسان نمای درحال حرکت را نشون میدهد. تشخیص توپ بر اساس تنها رنگ در چنین نمونه هایی شکست میخورد. توپ تنها شیء سخت در تشخیص نیست، اما مهم ترین شی درون زمین است. درحقیقت، توپ یک شیء است که بازی کن باید به ان همواره توجه کند. اگر بازی کن دنبال کردن موقعیت  توپ را از دست بدهد، آن نمیتواند به بازی ادامه دهد، اما باید برای ان جست وجو کند. هر دو اهمیت و سختی تشخیص توپ دلیل توجه خاص برای توپ است. در این مقاله ما یک سیستم دو مرحله ای برای تشخیص و دنبال کردن توپ ارائه میدهیم. اول، علاوه بر نارنجی یک کلاس رنگ قهوهای برای پیدا کردن نامزد های توپ استفاده میکنیم.  هر دو، رنگ و روشنایی از پنجره های کوچک اطراف محل نامزد ها بر اساس یک شبکه عصبی طبقه بندی میشن، که بر اساس یک مجموعه بزرگ توپ و انحرافات اموزش داده شده است. بنابراین، علاوه بر رنگ، شبکه میتواند شکل شی مورد نظر را مثل درون سایه را انالیز کند، شامل روشنایی های معمول بر روی توپ و سایه های زیر توپ، که هر دو در شکل 1 آ مشخص هستند. توپ تشخیص داده شده در یک پنجره کوچک به منظور رسیدن به سرت فریم بالا بر روی پوکت پی سی دنبال میشود. این همچنین توجه را سیستم بر روی توپ دنبال  شده متمرکز میکند.

باقی مانده این مقاله بر اساس ذیل سازمان یافته است. بعد از این که ما چند رویکرد مختلف را برای تشخیص توپ در بخش بدی را مرور کردیم، ما فریم ورک برای تشخیص توپ و دنبال کردن ان را در ادامه ارائه میدهیم.

RoboCup

Humanoid  Robot